### РОЗДІЛ 2.
Діючі радіотехнології

| Радіотехнологія | Радіослужба | Вид радіозв'язку | Базові стандарти | Основні загальні стандарти | Міжнародно-правові норми | Смуга радіочастот | Особливості застосування радіотехнологій | Строк припинення використання радіотехнології |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Радіотехнології, які застосовуються загальними користувачами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Аналоговий короткохвильовий радіозв'язок | сухопутна рухома | радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб |  |  |  | 2045 - 2100 кГц 2444 кГц 2464 кГц 22535 кГц 22672 кГц 22785 кГц 3800 - 3900 кГц 6765 - 7000 кГц 7400 - 7450 кГц | П01, П02 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2130 кГц 2150 кГц 5890 кГц 5895 кГц 6800 кГц 6805 кГц 6830 кГц 7700 кГц 9155 кГц | радіочастоти можуть використовуватися лише в мережах радіозв'язку залізничного транспорту в телефонному режимі П01, П02 |  |
|  | повітряна рухома | радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб |  |  |  | 3915 кГц 6655 кГц 6665 кГц | радіочастоти можуть використовуватися в мережах радіозв'язку залізничного транспорту в телеграфному режимі П01 |  |
|  | морська рухома | радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб |  |  |  | 4405 кГц 4430 кГц | радіочастоти можуть використовуватися в мережах радіозв'язку залізничного транспорту в телеграфному режимі П01 |  |
|  | фіксована | радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб |  |  |  | 3995 кГц 4020 кГц | радіочастоти використовуються в мережах радіозв'язку залізничного транспорту в телеграфному режимі П01 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2385 кГц 2586 кГц 3185 кГц 3215 кГц 3735 кГц 4565 кГц 4580 кГц 10275 кГц 10500 кГц | радіочастоти використовуються в мережах радіозв'язку залізничного транспорту в телеграфному режимі П01 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3155 - 3220 кГц 26375 кГц 26425 кГц | П01 |  |
| 2. Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв'язок | рухома, за винятком повітряної рухомої | радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб |  | ETSI 300 135 ДСТУ ETSI EN 300 433 | ERC/DEC (98)11 ERC/REC T/R 20-09 | 26960 - 27410 кГц | використання радіообладнання в зазначеній смузі радіочастот здійснюється в режимі безпосереднього зв'язку (без застосування базової станції або ретранслятора) Б01 |  |
| 3. Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок | рухома | радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб | ДСТУ 4184 | ДСТУ ETSI EN 300 086 ДСТУ ETSI EN 300 113 ДСТУ ETSI EN 300 219 | ERC/REC T/R 25-08 | 30,01 - 33 МГц | П01, П02 |  |
|  |  |  |  | ДСТУ ETSI EN 300 296 ДСТУ ETSI EN 300 341 ДСТУ ETSI EN 300 390 | ERC/REC T/R 25-08 | 33 - 48,975 МГц | використання смуги радіочастот загальними користувачами здійснюється відповідно до примітки У092 додатка 1 до плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні (далі - план) П01, П02 |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC T/R 25-08 | 300 - 300,525 МГц 336,0 - 336,525 МГц | смуги радіочастот 300 - 300,525 МГц і 336 - 336,525 МГц є парними. Радіочастоти 300 МГц, 300,05 МГц, 300,1 МГц, 300,15 МГц, 300,2 МГц, 336,0 МГц, 336,05 МГц, 336,1 МГц, 336,15 МГц, 336,2 МГц використовуються на внутрішніх водних шляхах П01, П02, ЕД |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC T/R 25-08 | 301,125 - 305,825 МГц 337,125 - 341,825 МГц | смуги радіочастот 301,125 - 305,825 МГц і 337,125 - 341,825 МГц є парними. У смугах радіочастот 301,125 - 305,825 МГц і 337,125 - 341,825 МГц використовуються радіообладнанням радіально-зонової системи зв'язку "Алтай" П01, П02 |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC T/R 25-08 | 307,0375 - 308 МГц 343,0375 - 344 МГц | смуги радіочастот 307,0375 - 308 МГц і 343,0375 - 344 МГц є парними П01, П02 |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC T/R 25-08 | 450 - 450,86 МГц 460 - 460,86 МГц | смуги радіочастот 450 - 450,86 МГц і 460 - 460,86 МГц є парними. В окремих випадках застосовується сітка радіочастот із кроком 12,5 кГц П01, П02 |  |
|  | рухома, за винятком повітряної рухомої | радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб | ДСТУ 4184 | ДСТУ ETSI EN 300 086 ДСТУ ETSI EN 300 113 ДСТУ ETSI EN 300 219 ДСТУ ETSI EN 300 296 | ERC/REC T/R 25-08 | 150,05 - 168,5 МГц | смуга радіочастот використовується згідно з додатком 3 до плану. В окремих випадках застосовується сітка радіочастот із кроком 12,5 кГц П01, П02 |  |
|  |  |  |  | ДСТУ ETSI EN 300 341 ДСТУ ETSI EN 300 390 | ERC/REC T/R 25-08 | 413 - 420 МГц 423 - 430 МГц | смуги радіочастот 413 - 420 МГц і 423 - 430 МГц є парними. В окремих випадках застосовується сітка радіочастот із кроком 12,5 кГц П01, П02 |  |
|  |  |  |  |  |  | 440 - 442,125 МГц 442,525 - 446 МГц 446,4 - 447,725 МГц 448,15 - 450 МГц | застосовується симплексний режим роботи радіообладнання П01, П02 |  |
|  | сухопутна рухома | радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб | ДСТУ 4184 | ДСТУ ETSI EN 300 086 ДСТУ ETSI EN 300 113 ДСТУ ETSI EN 300 219 ДСТУ ETSI EN 300 296 ДСТУ ETSI EN 300 341 ДСТУ ETSI EN 300 390 |  | 33 - 48,975 МГц | використання смуги радіочастот загальними користувачами здійснюється відповідно до примітки У092 додатка 1 до плану П01, П02 |  |
|  |  |  |  |  |  | 56,5 - 58 МГц | П01, П02 |  |
| 4. Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок | рухома, за винятком повітряної рухомої | радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб | APCO (Association Of Public-Safety Communications Officials-International) 25 DMR (Digital Mobile Radio) рівень II NXDN | ДСТУ ETSI EN 300 113 ДСТУ ETSI EN 300 390 ДСТУ ETSI EN 301 166 TIA-102 TS 361-1 TS 102 361-2 TS 102 361-3 | ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 | 150,05 - 168,5 МГц | смуга радіочастот використовується згідно з додатком 3 до плану. У межах каналів із шириною, що відповідає кроку сітки радіочастот 12,5 кГц, можливе застосування вузькосмугового обладнання із шириною каналу, що відповідає кроку сітки радіочастот 6,25 кГц П01, П02 |  |
|  |  |  |  |  |  | 413 - 420 МГц 423 - 430 МГц | смуги радіочастот 413 - 420 МГц і 423 - 430 МГц є парними. У межах каналів із шириною, що відповідає кроку сітки радіочастот 12,5 кГц, можливе застосування вузькосмугового обладнання із шириною каналу, що відповідає кроку сітки радіочастот 6,25 кГц П01, П02 |  |
|  |  |  |  |  |  | 440 - 442,125 МГц 442,525 - 446 МГц 446,4 - 447,725 МГц 448,15 - 450 МГц | застосовується симплексний режим роботи радіообладнання. У межах каналів із шириною, що відповідає кроку сітки радіочастот 12,5 кГц, можливе застосування вузькосмугового обладнання із шириною каналу, що відповідає кроку сітки радіочастот 6,25 кГц П01, П02 |  |
| 5. Радіозв'язок передавання даних | рухома | радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб | ДСТУ 4184 | ДСТУ 4184 ДСТУ ETSI EN 300 113 | ERC/REC T/R 25-08 | 413 - 420 МГц 423 - 430 МГц | смуги радіочастот 413 - 420 МГц і 423 - 430 МГц є парними. В окремих випадках застосовується сітка радіочастот із кроком 25 кГц П01, П02 |  |
|  |  |  | ДСТУ 4184 | ДСТУ 4184 | ERC/REC T/R 25-08 | 450 - 450,86 МГц 460 - 460,86 МГц | смуги радіочастот 450 - 450,86 МГц і 460 - 460,86 МГц є парними і можуть використовуватися для ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку із можливістю пакетної передачі даних П01, П02 |  |
|  |  |  | ДСТУ 4184 | ДСТУ ETSI EN 300 113 | ERC/REC T/R 25-08 | 462,525 МГц | радіочастота може використовуватися тільки в зоні відчуження, зумовленій Чорнобильською катастрофою П01, П02 |  |
|  |  |  | ДСТУ 4184 | ДСТУ 4184 ДСТУ ETSI EN 300 113 | ERC/REC T/R 25-08 | 440 - 442,125 МГц 442,525 - 446 МГц 446,4 - 447,725 МГц 448,15 - 450 МГц | застосовується симплексний режим роботи радіообладнання. В окремих випадках застосовується сітка радіочастот із кроком 25 кГц. Потужність випромінювання радіообладнання не повинна перевищувати 25 Вт П01, П02 |  |
| 6. Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем | рухома | радіозв'язок у системі охоронної та охоронно-пожежної сигналізації | ДСТУ 4184 | ДСТУ ETSI EN 300 086 ДСТУ ETSI EN 300 113 ДСТУ ETSI EN 300 219 ДСТУ ETSI EN 300 296 ДСТУ ETSI EN 300 341 ДСТУ ETSI EN 300 390 | ERC/REC T/R 25-08 | 33 - 48,975 МГц | смуги радіочастот використовуються загальними користувачами відповідно до примітки У092 додатка 1 до плану П01, П02 |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC T/R 25-08 | 450 - 450,86 МГц 460 - 460,86 МГц | смуги радіочастот 450 - 450,86 МГц і 460 - 460,86 МГц є парними П01, П02 |  |
|  | рухома, за винятком повітряної рухомої | радіозв'язок у системі охоронної та охоронно-пожежної сигналізації | ДСТУ 4184 | ДСТУ ETSI EN 300 086 ДСТУ ETSI EN 300 113 ДСТУ ETSI EN 300 219 ДСТУ ETSI EN 300 296 ДСТУ ETSI EN 300 341 ДСТУ ETSI EN 300 390 |  | 150,05 - 168,5 МГц | смуги радіочастот використовуються згідно з додатком 3 до плану П01, П02 |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC T/R 25-08 | 413 - 420 МГц 423 - 430 МГц | смуги радіочастот 413 - 420 МГц і 423 - 430 МГц є парними. Експлуатація радіообладнання, що використовувало зазначену смугу радіочастот для організації симплексного режиму зв'язку, передбачається у смузі 440 - 450 МГц П01, П02 |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC T/R 25-08 | 440 - 442,125 МГц 442,525 - 446 МГц 446,4 - 447,725 МГц 448,150 - 450 МГц | застосовується симплексний режим роботи радіообладнання П01, П02 |  |
| 7. Радіотелеметрія та радіодистанційне керування | рухома | радіозв'язок у системі охоронної та охоронно-пожежної сигналізації | ДСТУ 4184 | ДСТУ ETS1 EN 300 086 ДСТУ ETSI EN 300 113 ДСТУ ETSI EN 300 219 ДСТУ ETSI EN 300 296 ДСТУ ETSI EN 300 341 ДСТУ ETSI EN 300 390 |  | 33 - 48,975 МГц | смуги радіочастот використовуються загальними користувачами відповідно до примітки У092 додатка 1 до плану П01, П02 |  |
|  | сухопутна рухома | радіозв'язок у системі охоронної та охоронно-пожежної сигналізації | ДСТУ 4184 | ДСТУ ETSI EN 300 086 ДСТУ ETSI EN 300 113 ДСТУ ETSI EN 300 219 ДСТУ ETSI EN 300 296 ДСТУ ETSI EN 300 341 ДСТУ ETSI EN 300 390 |  | 33 - 48,975 МГц | смуга радіочастот використовується загальними користувачами відповідно до примітки У092 додатка 1 до плану П01, П02 |  |
|  |  | радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб | ДСТУ 4184 |  |  | 216 - 219 МГц | радіообладнання телеметрії не повинно створювати завади радіообладнанню радіомовної служби та вимагати захисту від них. Експлуатація радіообладнання телеметрії здійснюється до впровадження цифрових систем телевізійного мовлення DVB-T2 і радіомовлення T-DAB. Потужність випромінювання не повинна перевищувати 1 Вт П01, П02 |  |
|  | рухома, за винятком повітряної рухомої | радіозв'язок у системі охоронної та охоронно-пожежної сигналізації | ДСТУ 4184 | ДСТУ ETSI EN 300 086 ДСТУ ETSI EN 300 113 ДСТУ ETSI EN 300 219 ДСТУ ETSI EN 300 296 ДСТУ ETSI EN 300 341 ДСТУ ETSI EN 300 390 | ERC/REC T/R 25-08 | 150,05 - 168,5 МГц | смуги радіочастот використовуються згідно з додатком 3 до плану П01, П02 |  |
| 8. Аналогові безпроводові телефони | рухома | радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб |  | ДСТУ ETSI EN 300 422 | ERC/REC 70-03 | 30,075 - 31,3 МГц | дозволяється використання радіообладнання із потужністю випромінювання до 10 мВт Б01 |  |
| 9. Аналоговий транкінговий радіозв'язок | рухома | транкінговий радіозв'язок | ДСТУ 4184 MPT 1327 Smart Trank | ДСТУ ETSI EN 300 086 | ERC/REC T/R 25-08 | 450 - 450,86 МГц 460 - 460,86 МГц | смуги радіочастот 450 - 450,86 МГц і 460 - 460,86 МГц є парними П01, П02 |  |
|  | рухома, за винятком повітряної рухомої | транкінговий радіозв'язок | ДСТУ 4184 MPT 1327 Smart Trank | ДСТУ ETSI EN 300 086 | ERC/REC T/R 25-08 | 150,05 - 68,5 МГц | окремі ділянки смуги радіочастот використовуються радіообладнанням транкінгового зв'язку в дуплексному режимі згідно з додатком 3 до плану П01, П02 |  |
|  |  |  | ДСТУ 4184 MPT 1327 Smart Trank | ДСТУ ETSI EN 300 086 | ERC/REC T/R 25-08 | 413 - 420 МГц 423 - 430 МГц | смуги радіочастот 413 - 420 МГц і 423 - 430 МГц є парними П01, П02 |  |
| 10. Цифровий транкінговий радіозв'язок | рухома, за винятком повітряної рухомої | транкінговий радіозв'язок | TETRA (Terrestrial Trunked Radio) та модифікації APCO (Association Of Public-Safety Communications Officials-International) 25 DMR (Digital Mobile Radio) рівень III NXDN | EN 303 035 EN 300 392 ДСТУ ETSI EN 301 166 TIA-102 TS 102 361-1 TS 102 361-2 TS 102 361-3 TS 102 361-4 | ERC/DEC/(96)04 ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 | 413 - 420 МГц 423 - 430 МГц | смуги радіочастот 413 - 420 МГц і 423 - 430 МГц є парними. В окремих випадках застосовується сітка радіочастот із кроком 25 кГц. У межах каналів із шириною, що відповідає кроку сітки радіочастот 12,5 кГц, можливе застосування вузькосмугового обладнання із шириною каналу, що відповідає кроку сітки радіочастот 6,25 кГц П01, П02 |  |
|  |  |  | APCO (Association Of Public-Safety Communications Officials-International) 25 DMR (Digital Mobile Radio) рівень III NXDN | ДСТУ ETSI EN 301 166 TIA-102 TS 102 361-1 TS 102 361-2 TS 102 361-3 TS 102 361-4 | ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 | 150,05 - 168,5 МГц | окремі ділянки смуги радіочастот використовуються згідно з додатком 3 до плану. У межах каналів із шириною, що відповідає кроку сітки радіочастот 12,5 кГц, можливе застосування вузькосмугового обладнання із шириною каналу, що відповідає кроку сітки радіочастот 6,25 кГц П01, П02 |  |
| 11. Безпосередній ультракороткохвильовий радіозв'язок | малопотужні радіозастосування |  |  | EN 303 405 ДСТУ ETSI EN 300 113 ДСТУ ETSI EN 300 296 ДСТУ ETSI EN 301 166 | ECC/DEC/(15)05 ERC/REC 70-03 діапазон 83 додатка до рішення Європейської Комісії 2017/1483 | 446 - 446,2 МГц | тільки для портативних радіостанцій PMR (Private Mobile Radio) 446 із інтегрованою антеною. Не дозволяється використання базової станції або ретранслятора. Максимальна ефективна випромінювана потужність до 500 мВт Б01 |  |
|  | рухома, за винятком повітряної рухомої | радіозв'язок фіксованої, рухомої супутникової та морської радіослужб | ДСТУ ETSI EN 300 113 ДСТУ ETSI EN 300 296 ДСТУ ETSI EN 301 166 | ДСТУ ETSI EN 300 113 ДСТУ ETSI EN 300 296 ДСТУ ETSI EN 301 166 | ERC/REC T/R 25-08 | 446,2 - 446,4 МГц | потужність випромінювання радіообладнання, що возиться, не повинна перевищувати 10 Вт, радіообладнання, що носиться, - 2 Вт П02 |  |
| 12. Пейджинговий радіозв'язок | рухома, за винятком повітряної рухомої | пошуковий радіозв'язок | POCSAG (Post Office Code Standardization Advisory Group) FLEX | ДСТУ 4184 ДСТУ ETSI EN 300 113 ДСТУ ETSI EN 300 390 | ERC/REC T/R 25-08 рекомендація MCE-P M.539-3 звіт MCE-P M.499-5 M.900-2 | 160,975 - 161,25 МГц | П01 |  |
| 13. Радіозв'язок берегових та суднових станцій | морська рухома | радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб | ДСТУ ETSI ETS 300 067 ETSI EN 300 373 | ДСТУ ETSI ETS 300 067 ДСТУ ETSI EN 300 373 ДСТУ ETSI EN 300 065 ДСТУ ETSI EN 300 338 | план частотних присвоєнь GE85 примітки PP MCE 5.79, 5.79A, 5.84 | 416 - 453 кГц | П01, ЕД |  |
|  |  |  |  |  |  | 454 кГц 456,5 кГц | радіочастоти 456,5 кГц та 459,5 кГц є частотами берегових та суднових станцій і призначені виключно для цифрового вибіркового виклику в морській рухомій радіослужбі П01, ЕД |  |
|  |  |  |  |  |  | 458 кГц 459,5 кГц 461,5 - 489,5 кГц 490 кГц 500 кГц 505,5 кГц 510,5 - 526 кГц |  |  |
|  |  |  |  | ДСТУ ETSI ETS 300 067 ДСТУ ETSI EN 300 373 ДСТУ ETSI EN 300 065 ДСТУ ETSI EN 300 338 ETSI EN 302 885 | план частотних присвоєнь GE85 примітки PP MCE 5.90, 5.92 ITU-R M.1173 | 1635 - 1810 кГц 2045 - 2141,5 кГц | П01, ЕД |  |
|  |  |  |  |  | резолюція п'ятої регіональної конференції МСЕ "Женева-85" | 1621 кГц 2156 кГц | радіочастоти 1621 кГц, 2156 кГц є частотами берегових та суднових станцій і призначені виключно для цифрового вибіркового виклику в морській рухомій радіослужбі П01, ЕД |  |
|  |  |  |  |  |  | 2142,5 - 2155,5 кГц 2170,5 кГц 2191 кГц 2625 - 2650 кГц | П01, ЕД |  |
|  |  |  |  | ДСТУ ETSI ETS 300 067 ДСТУ ETSI EN 300 373 ETSI EN 302 885 | примітки PP ME 5.79A, 5.109, 5.110, 5.130, 5.131, 5.132 додаток 17 PP MCE (план каналоутворення) додаток 25 PP MCE (план виділення) ITU-R M.493-10 M.821-1 M.822-1 M.1082-1 M.1173 | 4063 - 4438 кГц | радіочастота 4125 кГц може використовуватися станціями повітряних суден для зв'язку із станціями морської рухомої служби у разі настання лиха і для забезпечення безпеки плавання, включаючи пошук та рятування П01, ЕД |  |
|  |  |  |  |  |  | 6200 - 6525 кГц | П01, ЕД |  |
|  |  |  |  |  |  | 8100 - 8815 кГц | радіочастота 8364 кГц використовується радіообладнанням рятувальних засобів і радіообладнанням рухомих радіослужб, які беруть участь у пошукових та рятувальних операціях П01, ЕД |  |
|  |  |  |  |  |  | 16360 - 17410 кГц | П01, ЕД |  |
|  |  |  |  |  |  | 18780 - 18900 кГц 19680 - 19800 кГц 22000 - 22855 кГц 25070 - 25210 кГц 26100 - 26175 кГц | П01, ЕД |  |
|  | рухома | радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб | ДСТУ ETSI ETS 300 067 ETSI EN 300 373 | ДСТУ ETSI ETS 300 067 ДСТУ ETSI EN 300 373 ETSI EN 302 885 ETSI EN 303 402 | примітки PP MCE 5.108, 5.109, 5.110, 5.111, статті 31 та 52, додаток 15 PP MCE | 2173,5 - 2190,5 кГц | номінали радіочастот із смуги 2173,5 - 2190,5 кГц використовуються у разі лиха, аварії, терміновості та для забезпечення безпеки П01, ЕД |  |
|  | рухома, за винятком повітряної рухомої | радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб |  | ДСТУ ETSI ETS 300 067 ДСТУ ETSI EN 300 373 |  | 2620 кГц | П01, ЕД |  |
|  |  |  | EN 300 162 EN 300 698 EN 301 178 EN 301 025 EN 301 929 ДСТУ ETSI EN 303 098 EN 302 885 EN 303 132 | EN 300 162 EN 300 698 EN 301 178 EN 301 025 EN 301 929 ДСТУ ETSI EN 303 098 EN 302 885 EN 303 132 | додаток 18 PP MCE ITU-R M.489-2 | 156,025 - 157,925 МГц | смуги радіочастот 156,025 - 157,925 МГц, 160,625 - 162,025 МГц використовуються для потреб морської рухомої радіослужби згідно з додатком 2 плану П01, П02, ЕД |  |
| 14. {Позицію виключено на підставі Постанови КМ № 976 від 13.08.2025} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Пристрої радіочастотної ідентифікації | рухома, за винятком повітряної рухомої | інший вид радіозв'язку |  | ДСТУ 4184 ETSI EN 302 208 |  | 865 - 869 МГц | смуга радіочастот використовується системою автоматичної ідентифікації рухомого складу на залізничному транспорті. Потужність випромінювання не повинна перевищувати 2 Вт. Використання смуги радіочастот може бути обмежено в деяких регіонах умовами забезпечення електромагнітної сумісності із радіоелектронними засобами спеціального призначення. П01; смуга радіочастот використовується системою моніторингу проходження поштової кореспонденції. Потужність випромінювання передавача рамки зчитувача не повинна перевищувати 0 дБВт, а потужність випромінювання радіочастотної мітки не повинна перевищувати мінус 40 дБВт. Експлуатація рамки зчитувача здійснюється всередині приміщень відповідно до Б01 або П02 |  |
|  | малопотужні радіозастосування |  | RFID (Radio Frequency Identification) | ДСТУ ETSI EN 300 330:2018 (ETSI EN 300 330:2017, IDT) | ERC/REC 70-03 діапазон 17 додатка до рішення Європейської Комісії 2019/1345 | 400 - 600 кГц | напруженість магнітного поля мінус 8 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м. Пристрої не повинні створювати радіозавади та вимагати захисту від радіоелектронних засобів спеціального призначення Б01 |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 діапазон 27 b додатка до рішення Європейської Комісії 2019/1345 звіт ECC 208 | 13553 - 13567 кГц | напруженість магнітного поля 60 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м. Вимоги щодо маски передачі та антен для всіх комбінованих частотних сегментів встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку Б01 |  |
|  |  |  |  | ДСТУ ETSI EN 302 208 | ERC/REC 70-03 діапазон 47 а додатка до рішення Європейської Комісії 2019/1345 | 865 - 867 МГц | ширина каналу до 200 кГц. Максимальна ефективна випромінювана потужність у смугах радіочастот 865 - 865,6 МГц до 100 мВт, для радіочастотних каналів із центральними частотами 865,7 МГц, 866,3 МГц і 866,9 МГц до 2 Вт. Використання смуги радіочастот потребує забезпечення електромагнітної сумісності із радіоелектронними засобами спеціального призначення за потужності випромінювання більше 100 мВт. Радіообладнання не повинно створювати радіозавади та вимагати захисту від радіоелектронних засобів спеціального призначення. Вимоги щодо радіочастотних запитувачів та міток із урахуванням ДСТУ ETSI EN 302 208 і рекомендації 70-03 застосовуються відповідно до Б01. Для радіочастотних запитувачів категорії 1 згідно з ДСТУ ETSI EN 302 208 застосовуються положення пункту 10 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 45, ст. 1396; 2022 р., № 39, ст. 2103), і П02 |  |
|  |  |  |  | ДСТУ ETSI EN 300 440:2018 (ETSI EN 300 440:2018, IDT) | ERC/REC 70-03 діапазон 58 додатка до рішення Європейської Комісії 2019/1345 | 2446 - 2454 МГц | максимальна еквівалента ізотропна випромінювана потужність до 500 мВт. Застосування всередині приміщень здійснюється відповідно до Б01, поза межами приміщень - відповідно до П02, після 1 січня 2027 р. - відповідно до Б01. Радіочастотні запитувачі не повинні створювати радіозавади та вимагати захисту від радіообладнання широкосмугового радіодоступу, що використовує смуги радіочастот 2400 - 2483,5 МГц відповідно до П01. Для застосування всередині промислових приміщень (об'єктів) допускається підвищення максимальної еквівалентої ізотропної випромінюваної потужності до 4 Вт, для такого радіообладнання застосовуються положення пункту 10 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355, і П02 |  |
| 16. {Позицію виключено на підставі Постанови КМ № 976 від 13.08.2025} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Цифровий стільниковий радіозв'язок E-GSM | рухома, за винятком повітряної рухомої | стільниковий радіозв'язок | E-GSM (Extended Global System for Mobile communications) | ДСТУ ETSI EN 301 502 ДСТУ ETSI EN 301 511 ДСТУ ETSI TS 145 005 | ERC/DEC (97)02 рішення Європейської Комісії (ЄС) 2024/340 | 880,1 - 890,1 МГц 925,1 - 935,1 МГц | смуги радіочастот 880,1 - 890,1 МГц і 925,1 - 935,1 МГц є парними П01, Л01, П03. Використання смуг радіочастот рухомою радіослужбою в усіх регіонах обмежено умовами забезпечення електромагнітної сумісності із радіоелектронними засобами спеціального призначення. Використання базових станцій пікосот (Pico BTS) здійснюється виключно операторами електронних комунікацій, що мають відповідну ліцензію на користування радіочастотним спектром, відповідно до П02 за умови нестворення шкідливих завад для радіоелектронних засобів спеціального призначення Використання радіообладнання на борту морських суден здійснюється відповідно до технічних та експлуатаційних вимог, визначених у рішенні Європейської Комісії (ЄС) 2024/340 |  |
| 18. Рухомий зв'язок на залізниці RMR | рухома, за винятком повітряної рухомої | радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб | GSM-R (Global System for Mobile communications - Railway) FRMCS | ДСТУ ETSI EN 301 502 ДСТУ ETSI EN 301 511 ETSI TR 103 459 V1.2.1 (2020-08) | Decision (EU)2021/1730 ECC/DEC/(20)02 ECC REC (05)08 ECC REC (08)02 ECC REP 318 | 874,4 - 880,0 МГц 920,0 - 925,0 МГц | смуги радіочастот 874,4 - 880,0 МГц і 920,0 - 925,0 МГц є парними. Використання смуг радіочастот обмежено в усіх регіонах України умовами забезпечення електромагнітної сумісності із радіоелектронними засобами спеціального призначення К01, Л02, П01 |  |
|  |  |  | FRMCS | ETSI TR 103 459 V1.2.1 (2020-08) | Decision (EU)2021/1730 ECC/DEC/(20)02 ECC REC (23)01 ECC REP 318 | 1900 - 1910 МГц | використання смуги радіочастот у режимі часового дуплексу (TDD). Використання смуги радіочастот може бути обмежено в деяких регіонах України умовами забезпечення електромагнітної сумісності із радіоелектронними засобами спеціального призначення. Радіообладнання не повинно створювати радіозавади та вимагати захисту від радіообладнання радіотехнології "Широкосмуговий радіодоступ" до 31 грудня 2027 р. Л02, П01 |  |
| 19. Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900 | рухома, за винятком повітряної рухомої | стільниковий радіозв'язок | GSM (Global System for Mobile communications) - 900 | ДСТУ ETSI EN 301 502 ДСТУ ETSI EN 303 609 ДСТУ ETSI EN 301 511 ДСТУ ETSI TS 151 010-1 ДСТУ ETSI EN 301 908-18 | ERC/DEC (94)01 рішення Європейської Комісії (ЄС) 2024/340 | 890 - 915 МГц 935 - 960 МГц | смуги радіочастот 890 - 915 МГц і 935 - 960 МГц є парними П01, Л01, П03, К01. Використання базових станцій пікосот (Pico BTS) здійснюється виключно операторами електронних комунікацій, що мають відповідну ліцензію на користування радіочастотним спектром, відповідно до П02 за умови нестворення шкідливих завад для радіоелектронних засобів спеціального призначення. Використання радіообладнання на борту морських суден здійснюється відповідно до технічних та експлуатаційних вимог, визначених у рішенні Європейської Комісії (ЄС) 2024/340 |  |
| 20. Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800 | рухома | стільниковий радіозв'язок | GSM (Global System for Mobile communications) - 1800 | ДСТУ ETSI TS 145 005 ДСТУ ETSI EN 301 908-18 ДСТУ ETSI EN 301 511 ДСТУ ETSI EN 301 502 ДСТУ ETSI EN 303 609 | ERC/DEC (94)01 ERC/DEC (95)03 ERC/REC T/R 22-07 ECC/DEC/(06) 07 рішення Європейської Комісії 2008/294/EC (ЄС) 2024/340 | 1710 - 1785 МГц 1805 - 1880 МГц | П01, Л01, П03 смуги радіочастот 1710 - 1785 МГц і 1805 - 1880 МГц є парними і можуть використовуватися на борту повітряних суден на висоті понад 3000 м згідно з технічними та експлуатаційними вимогами, зазначеними в додатку ECC/DEC/(06)07, за умови наявності чинного сертифіката льотної придатності повітряного судна відповідно до Б01. Використання базових станцій пікосот (Pico BTS) здійснюється виключно операторами електронних комунікацій, що мають відповідну ліцензію на користування радіочастотним спектром, відповідно до П02 за умови нестворення шкідливих завад для радіоелектронних засобів спеціального призначення. Використання радіообладнання на борту морських суден здійснюється відповідно до технічних та експлуатаційних вимог, визначених у рішенні Європейської Комісії (ЄС) 2024/340 |  |
| 21. Цифровий стільниковий радіозв'язок IMT-2000 (UMTS) | рухома | стільниковий радіозв'язок | IMT (International Mobile Telecommunications) - 2000 (UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) / FDD (Frequency Division Duplexing) ETSI TS 122 220 ETSI TS 125 467 ETSI TS 125 367 | ДСТУ ETSI EN 301 908-2 ДСТУ ETSI EN 301 908-3 ДСТУ ETSI EN 301 908-11 | рекомендації MCE-P M.687-2 M.817 M.1034-1 M.1035 M.1036-2 M.1455-2 M.1457-3 ECC/DEC/(06) 01 рішення Європейської Комісії 2012/688/EC 2008/294/EC (ЄС) 2024/340 | 1920 - 1980 МГц 2110 - 2170 МГц | смуги радіочастот 1935 - 1950 МГц і 2125 - 2140 МГц, 1920 - 1935 МГц і 2110 - 2125 МГц, 1950 - 1980 МГц і 2140 - 2170 МГц є парними. Вхідні фільтри базових станцій цифрового стільникового радіозв'язку IMT-2000 (UMTS/FDD) у смузі радіочастот 1980 - 2000 МГц повинні забезпечувати мінімізацію інтермодуляційних завад. Базові станції цифрового стільникового радіозв'язку IMT-2000 (UMTS/FDD) архітектури Home Node B із потужністю випромінювання до 100 мВт використовуються всередині приміщень за умови роботи цієї базової станції під управлінням мережі оператора електронних комунікацій, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним спектром П01, Л01, П03. Використання радіообладнання на борту повітряних та морських суден здійснюється відповідно до технічних та експлуатаційних вимог, визначених у рішеннях Європейської Комісії 2008/294/EC та (ЄС) 2024/340 | 31 грудня 2030 р. |
|  |  |  | IMT (International Mobile Telecommunications) - 2000 (UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) / TDD (Time Division Duplexing) | ДСТУ ETSI EN 301 908-6 ДСТУ ETSI EN 301 908-7 | рекомендації MCE-P M.687-2 M.817 M.1034-1 M.1035 M.1036-2 ECC/DEC/(06) 01 | 2010 - 2025 МГц | смуги радіочастот призначені для організації непарних каналів у режимі TDD. Використання смуги радіочастот може бути обмежено в деяких регіонах України умовами забезпечення електромагнітної сумісності із радіоелектронними засобами спеціального призначення К01, П01, Л01, П03 | 31 грудня 2030 р. |
| 22. Міжнародний мобільний зв'язок IMT | рухома | стільниковий радіозв'язок | LTE (Long-Term Evolution) (та подальші релізи) ETSI TS 136 201 | ДСТУ ETSI EN 301 908-1 ДСТУ ETSI EN 301 908-13 ДСТУ ETSI EN 301 908-14 ДСТУ ETSI EN 301 908-15 ДСТУ ETSI EN 301 908-18 ETSI TS 136 104 | ECC/REC/(15)01 резолюція 224 резолюція 760 | 703 - 733 МГц 758 - 788 МГц | смуги радіочастот 703 - 733 МГц і 758 - 788 МГц є парними. Використання смуг радіочастот 703 - 733 МГц, 758 - 788 МГц рухомою радіослужбою може бути обмежено в деяких регіонах України умовами забезпечення електромагнітної сумісності із радіоелектронними засобами спеціального призначення Л01, П01, П03, К01, БП |  |
|  |  |  |  | ДСТУ ETSI EN 301 908-1 ДСТУ ETSI EN 301 908-13 ДСТУ ETSI EN 301 908-14 ДСТУ ETSI EN 301 908-15 ДСТУ ETSI TS 137 145 ДСТУ ETSI EN 301 908-18 | ITU-R M.2012 M.687 M.817 M.1034 M.1035 M.1036 M.1455 M.1457 рішення Європейської Комісії 2010/267/EU ECC Report 256 резолюція 224 резолюція 749 ECC/REC/(11)04 | 791 - 801 МГц 832 - 842 МГц | смуги радіочастот 791 - 801 МГц і 832 - 842 МГц є парними. Використання смуг радіочастот рухомою радіослужбою обмежено в усіх регіонах України умовами забезпечення електромагнітної сумісності із радіоелектронними засобами спеціального призначення Л01, П01, П03, К01 |  |
|  |  |  |  | ДСТУ ETSI EN 301 908-1 ДСТУ ETSI EN 301 908-13 ДСТУ ETSI EN 301 908-14 ДСТУ ETSI EN 301 908-15 ДСТУ ETSI EN 301 908-18 | ITU-R M.2083-0 ECC Rep 281 CEPT Rep 049 CEPT Rep 067 ECC/REC/(15)01 ECC/DEC/(11)06 ECC/REC/(20)03 | 3400 - 3800 МГц | використання смуги радіочастот може бути обмежено в деяких регіонах України умовами забезпечення електромагнітної сумісності із радіоелектронними засобами спеціального призначення П01, Л01, П03 |  |
|  |  |  | LTE (Long-Term Evolution) (та подальші релізи) UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) (та подальші релізи) | ДСТУ ETSI EN 301 908-1 ДСТУ ETSI EN 301 908-13 ДСТУ ETSI EN 301 908-14 ДСТУ ETSI EN 301 908-15 ДСТУ ETSI TS 137 145 ДСТУ ETSI EN 301 908-18 | ITU-R M.2012 M.687 M.817 M.1034 M.1035 M.1036 M.1455 M.1457 рішення Європейської Комісії (EU) 2024/340 (EU) 2022/173 ECC Report 256 ECC/REC/(08)02 | 888,8 - 906 МГц 933,8 - 951 МГц | смуги радіочастот 888,8 - 906 МГц і 933,8 - 951 МГц є парними. Базові станції пікосот (Pico BTS) і архітектури Home eNode B із потужністю випромінювання до 250 мВт використовуються всередині приміщень за умови роботи цієї базової станції під управлінням мережі оператора електронних комунікацій, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним спектром П01, Л01, П03 |  |
|  |  |  |  | ДСТУ ETSI EN 301 908-1 ДСТУ ETSI EN 301 908-13 ДСТУ ETSI EN 301 908-14 ДСТУ ETSI EN 301 908-15 ДСТУ ETSI TS 137 145 ДСТУ ETSI EN 301 908-18 | ITU-R M.2012 M.687 M.817 M.1034 M.1035 M.1036 M.1455 M.1457 ECC/DEC/(06)13 рішення Європейської Комісії (EU) 2022/173 ECC/DEC/(06)07 рішення Європейської Комісії 2008/294/EC 2013/654/EU (EU) 2016/2317 рекомендація Європейської Комісії 2008/295/EC ECC/DEC/(08)08 рішення Європейської Комісії (EU) 2024/340 (EU) 2017/191 рекомендація Європейської Комісії 2010/167/EC резолюція 223 (ВКР-15) ECC/REC/(08)02 ECC Rep 040 ECC Rep 041 ECC Rep 082 ECC Report 256 | 1710 - 1785 МГц 1805 - 1880 МГц | смуги радіочастот 1710 - 1785 МГц і 1805 - 1880 МГц є парними. Використання радіообладнання на борту повітряних та морських суден здійснюється відповідно до рекомендацій ЄС 2008/295/EC, 2010/167/EC і згідно з технічними та експлуатаційними вимогами, визначеними в рішеннях Європейської Комісії 2008/294/EC, 2013/654/EU, (EU) 2016/2317, (EU) 2024/340, (EU) 2017/191. Базові станції пікосот (Pico BTS) і архітектури Home eNode B із потужністю випромінювання до 250 мВт використовуються всередині приміщень за умови роботи цієї базової станції під управлінням мережі оператора електронних комунікацій, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним спектром П01, Л01, П03 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2010 - 2025 МГц | смуги радіочастот призначені для організації непарних каналів у режимі TDD. Використання смуги радіочастот може бути обмежено в деяких регіонах України умовами забезпечення електромагнітної сумісності із радіоелектронними засобами спеціального призначення К01, П01, Л01, П03 |  |
|  |  |  |  | ДСТУ ETSI EN 301 908-1 ДСТУ ETSI EN 301 908-13 ДСТУ ETSI EN 301 908-14 ДСТУ ETSI EN 301 908-15 ДСТУ ETSI TS 137 145 ДСТУ ETSI EN 301 908-18 | рекомендації ITU-R M.2012 M.2083-0 M.687 M.817 M.1034 M.1035 M.1036 M.1455 M.1457 ECC/DEC/(06)01 ECC Report 298 CEPT Rep 072 рішення Європейської Комісії 2012/688/EC ERC/REC 01-01 | 1920 - 1980 МГц 2110 - 2170 МГц | смуги радіочастот 1920 - 1980 МГц і 2110 - 2170 МГц є парними. Вхідні фільтри базових станцій цифрового стільникового радіозв'язку "Міжнародний мобільний зв'язок IMT" у смузі радіочастот 1980 - 2000 МГц повинні забезпечувати мінімізацію інтермодуляційних завад і завад з блокування. Базові станції цифрового стільникового радіозв'язку "Міжнародний мобільний зв'язок IMT" архітектури Home (e)Node B із потужністю випромінювання до 100 мВт використовуються всередині приміщень за умови роботи цієї базової станції під управлінням мережі оператора електронних комунікацій, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним спектром. У м. Києві використання радіотехнології "Міжнародний мобільний зв'язок IMT" обмежено смугами радіочастот 1920 - 1940 МГц, 2110 - 2130 МГц і 1945 - 1980 МГц, 2135 - 2170 МГц Л01, П01, П03 |  |
|  | рухома, за винятком повітряної рухомої | стільниковий радіозв'язок | LTE (Long-Term Evolution) (та подальші релізи) | ДСТУ ETSI EN 301 908-1 ДСТУ ETSI EN 301 908-13 ДСТУ ETSI EN 301 908-14 ДСТУ ETSI EN 301 908-15 ДСТУ ETSI EN 301 908-18 ДСТУ ETSI TS 137 145 ETSI TS 137 104 | ITU-R M.2012 ECC/DEC/(05)05 ECC/REC/(11)05 ECC/DEC/(14)02 ECC/REC/(14)04 рішення Європейської Комісії 2008/477/EC (ЄС) 2024/340 ECC Report 256 | 2355 - 2395 МГц | використання смуги радіочастот може бути обмежено в деяких регіонах України умовами забезпечення електромагнітної сумісності із радіоелектронними засобами спеціального призначення П01, Л01, П03. Використання радіообладнання на борту морських суден здійснюється відповідно до експлуатаційних та технічних вимог, визначених у рішенні Європейської Комісії (ЄС) 2024/340 |  |
|  |  |  |  |  | ITU-R M.2012 ECC/DEC/(05)05 ECC/REC/(11)05 ECC/DEC/(14)02 ECC/REC/(14)04 рішення Європейської Комісії 2008/477/EC (ЄС) 2024/340 ECC Report 256 ECC Report 045 | 2510 - 2545 МГц 2565 - 2570 МГц 2630 - 2665 МГц 2685 - 2690 МГц | смуги радіочастот 2510 - 2545 МГц і 2630 - 2665 МГц, 2565 - 2570 МГц і 2685 - 2690 МГц є парними. Використання смуг радіочастот 2630 - 2635 МГц і 2640 - 2660 МГц рухомою радіослужбою обмежено в Житомирській і Запорізькій областях умовами забезпечення електромагнітної сумісності із радіоелектронними засобами спеціального призначення. Базові станції архітектури Home eNode B із потужністю випромінювання до 250 мВт використовуються всередині приміщень за умови роботи цієї базової станції під управлінням мережі оператора електронних комунікацій, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним спектром П01, Л01, П03. Використання радіообладнання на борту морських суден здійснюється відповідно до експлуатаційних та технічних вимог, визначених у рішенні Європейської Комісії (ЄС) 2024/340 |  |
|  |  |  |  | ДСТУ ETSI EN 301 908-1 ДСТУ ETSI EN 301 908-13 ДСТУ ETSI EN 301 908-14 ДСТУ ETSI EN 301 908-15 ДСТУ ETSI EN 301 908-18 | ITU-R M.2012 ECC/DEC/(05)05 ECC/REC/(11)05 рішення Європейської Комісії 2008/477/EC, (EU) 2020/636 | 2575 - 2610 МГц | використання смуги радіочастот може бути обмежено в деяких регіонах України умовами забезпечення електромагнітної сумісності із радіоелектронними засобами спеціального призначення П01, Л01, П03 |  |
|  |  |  |  |  | резолюція 220 (ВКР-23) | 6425 - 7000 МГц | впровадження радіотехнології "Міжнародний мобільний зв'язок IMT" здійснюється з 1 січня 2028 р. за умови оцінки електромагнітної сумісності, визначення можливості користування радіочастотним спектром і встановлення обмежень, які накладаються на розвиток мережі в кожному конкретному випадку користування радіочастотним спектром, до початку користування цим радіочастотним спектром із включенням зазначених умов до умов відповідної ліцензії на користування радіочастотним спектром Л01, П01, П03, Б01 |  |
| 23. Міжнародний мобільний зв'язок IMT-2020 | рухома | стільниковий радіозв'язок | 5G NR (New Radio) (та подальші релізи) ETSI TS 138 201 | ETSI TS 137 113 ETSI TS 137 141 EN 301 908-24 EN 301 908-25 ETSI TS 138 104 | рішення Європейської Комісії (ЄС) 2016/687 рішення Європейської Комісії (ЄС) 2017/899 ECC/REC/(15)01 резолюція 224 резолюція 760 | 703 - 733 МГц 758 - 788 МГц | смуги радіочастот 703 - 733 МГц і 758 - 788 МГц є парними. Використання смуг радіочастот 703 - 733 МГц і 758 - 788 МГц рухомою радіослужбою може бути обмежено в деяких регіонах України умовами забезпечення електромагнітної сумісності із радіоелектронними засобами спеціального призначення Л01, П01, П03, К01, БП |  |
|  |  |  |  | ETSI TS 123 501 ETSI TS 138 401 | рішення Європейської Комісії 2008/411/EC рішення Європейської Комісії 2014/276/EU ECC/REC/(15)01 ECC/REC/(20)03 ECC Report 203 ECC/DEC/(11)06 | 3400 - 3800 МГц | впровадження радіотехнології "Міжнародний мобільний зв'язок IMT-2020" здійснюється з 1 листопада 2024 р. у смузі радіочастот 3450 - 3750 МГц на таких умовах: 1) дослідна експлуатація радіообладнання операторами стільникового радіозв'язку всередині приміщень із еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю до 100 мВт для ширини каналу 5, 10 і 20 МГц; 2) дослідна експлуатація радіообладнання операторами стільникового радіозв'язку ззовні приміщень із використанням ширини смуги радіочастот не більше 100 МГц кожним користувачем радіочастотного спектра у визначених локаціях, обмежених окремими районами м. Львова, із обов'язковим погодженням присвоєння радіочастот для кожної базової станції із радіочастотним органом спеціальних користувачів радіочастотного спектра; 3) за умови відсутності заборони від радіочастотного органу спеціальних користувачів радіочастотного спектра щодо подальшого використання радіообладнання в м. Львові за результатами дослідної експлуатації запровадити дослідну експлуатацію радіообладнання ззовні приміщень із використанням ширини смуги радіочастот не більше 100 МГц кожним користувачем радіочастотного спектра у визначених локаціях, обмежених окремими районами мм. Києва, Одеси, Харкова, а також в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області, із обов'язковим погодженням присвоєння радіочастот для кожної базової станції із радіочастотним органом спеціальних користувачів радіочастотного спектра. Робота мереж постачальників електронних комунікаційних послуг в одному діапазоні радіочастотного спектра в Україні здійснюється в синхронному режимі. Вимоги щодо синхронізації мереж (зокрема щодо кадрової структури сигналів) встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (зокрема із урахуванням міжнародної координації) П01, П03 | 31 грудня 2026 р. |
|  |  |  |  | ETSI TS 123 501 ETSI TS 138 401 | рішення Європейської Комісії 2008/411/EC рішення Європейської Комісії 2014/276/EU ECC/REC/(15)01 ECC/REC/(20)03 ECC Report 203 ECC/DEC/(11)06 | 3400 - 3800 МГц | смуга радіочастот 3450 - 3750 МГц може використовуватися на всій території України після визначення умов електромагнітної сумісності із радіоелектронними засобами спеціального призначення (для використання ззовні приміщень). Використання смуги радіочастот може бути обмежено в деяких регіонах України умовами забезпечення електромагнітної сумісності із радіоелектронними засобами спеціального призначення. Експлуатація радіообладнання всередині приміщень із еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю до 100 мВт для ширини каналу 5, 10 і 20 МГц Л01, П01, П03, Б01. Смуги радіочастот 3400 - 3450 МГц і 3750 - 3800 МГц можуть використовуватися для побудови приватних локальних мереж всередині приміщень. Експлуатація радіообладнання всередині приміщень із еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю до 100 мВт для ширини каналу 5, 10 і 20 МГц. Використання радіообладнання для побудови приватних локальних мереж ззовні приміщень дозволяється із еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю до 250 мВт для ширини каналу 5, 10 і 20 МГц Л02, П01, П03, Б01 |  |
|  |  |  |  | ETSI TS 123 501 ETSI TS 138 401 ETSI TR 138 900 | резолюція 242 ECC/DEC/(18)06 рішення Європейської Комісії (ЄС) 2019/784 ECC/REC/(23)02 | 24,25 - 27 ГГц | смуги радіочастот можуть використовуватися із 1 січня 2024 р. за умови оцінки електромагнітної сумісності, визначення можливості користування радіочастотним спектром і встановлення обмежень, які накладаються на розвиток мережі в кожному конкретному випадку користування радіочастотним спектром, до початку користування цим радіочастотним спектром із включенням зазначених умов до умов відповідної ліцензії на користування радіочастотним спектром Л02, П01, БП |  |
|  |  |  |  |  | рішення Європейської Комісії 2008/294/EC (ЄС) 2024/340 | 1710 - 1785 МГц 1805 - 1880 МГц | використання радіообладнання здійснюється виключно на борту повітряних та морських суден відповідно до технічних та експлуатаційних вимог, визначених у рішеннях Європейської Комісії 2008/294/EC та (ЄС) 2024/340 |  |
|  |  |  |  |  | рішення Європейської Комісії (ЄС) 2024/340 | 2500 - 2570 МГц 2620 - 2690 МГц | використання радіообладнання здійснюється виключно на борту морських суден відповідно до технічних та експлуатаційних вимог, визначених у рішенні Європейської Комісії (ЄС) 2024/340 |  |
|  |  |  |  |  | резолюція 220 (ВКР-23) | 6425 - 7000 МГц | впровадження радіотехнології "Міжнародний мобільний зв'язок IMT-2020" здійснюється з 1 січня 2028 р. за умови оцінки електромагнітної сумісності, визначення можливості користування радіочастотним спектром і встановлення обмежень, які накладаються на розвиток мережі в кожному конкретному випадку користування радіочастотним спектром, до початку користування цим радіочастотним спектром із включенням зазначених умов до умов відповідної ліцензії на користування радіочастотним спектром Л01, П01, П03, Б01 |  |
| 24. Цифрова безпроводова телефонія | рухома | радіозв'язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT | ДСТУ ETSI EN 301 406 | ДСТУ ETSI EN 301 406 | ERC/DEC (94)03 директива 91/287/EEC | 1880 - 1900 МГц | обладнання із потужністю випромінювання до 10 мВт використовується відповідно до Б01. Обладнання із потужністю випромінювання понад 10 мВт використовується для надання електронних комунікаційних послуг відповідно до Л02, П01, БП |  |
| 25. Широкосмуговий радіодоступ | фіксована | радіозв'язок у системі передачі даних із використанням шумоподібних сигналів | EN 301 753 |  | резолюція 750 рішення Європейської Комісії (EU) 2015/750 | 1427 - 1447,5 МГц 1477 - 1492 МГц | максимальний рівень потужності небажаного випромінювання від станцій активних служб зазначено в таблицях 1 і 2 резолюції 750. Використання смуги радіочастот може бути обмежено у деяких регіонах України умовами забезпечення електромагнітної сумісності із радіоелектронними засобами спеціального призначення. Л01, П01, БП |  |
|  |  |  |  | ДСТУ ETSI EN 302 3262:2015 |  | 1785 - 1805 МГц | смуги радіочастот можуть використовуватися рухомою радіослужбою Л01, П01, БП. Використання кінцевого (термінального) обладнання здійснюється відповідно до П02 або Б01, БП |  |
|  |  |  |  |  |  | 1900 - 1920 МГц 1980 - 2000 МГц | смуги радіочастот 1900 - 1920 МГц і 1980 - 2000 МГц є парними та можуть використовуватися рухомою радіослужбою. У смузі радіочастот 1980 - 1985 МГц радіообладнання радіотехнології "Широкосмуговий радіодоступ" не повинно створювати позасмугові радіозавади радіообладнанню радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)" та вимагати захисту від них. Вхідні фільтри базових станцій цифрового стільникового радіозв'язку IMT-2000 (UMTS/FDD) у смузі радіочастот 1980 - 2000 МГц повинні забезпечувати мінімізацію інтермодуляційних радіозавод. Радіообладнання загальних користувачів не повинно створювати радіозавади діючим радіоелектронним засобам спеціального призначення та вимагати захисту від них. Л01, П01, БП. У смузі радіочастот 1900 - 1910 МГц із 1 січня 2025 р. - Л02, П01, БП. Експлуатація кінцевого (термінального) обладнання здійснюється відповідно до П02 або Б01, БП. Радіообладнання нових користувачів радіочастотного спектра на правах Л02 у смузі радіочастот 1900 - 1910 МГц не повинно створювати радіозавади та вимагати захисту від радіообладнання діючих користувачів до 31 грудня 2027 року | 31 грудня 2027 р. |
|  |  |  |  |  | ERC Report 65 ITU-R F.1098-1 T/R 13-01E | 2100 - 2110 МГц 2200 - 2232 МГц | смуги радіочастот 2100 - 2110 МГц та 2200 - 2232 МГц є парними, смуга радіочастот 2210 - 2232 МГц може використовуватися в режимі TDD, а в окремих випадках - рухомою радіослужбою Л01, П01, БП |  |
|  |  |  | IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11-2007 | ДСТУ ETSI EN 300 328:2017 (ETSI EN 300 328:2016, IDT) | ITU-R M.1450-2 | 2400 - 2483,5 МГц | П01 для застосування ззовні приміщень; П01 або Б01 для застосування всередині приміщень. У смузі радіочастот 2400 - 2422 МГц радіообладнання радіотехнології "Широкосмуговий радіодоступ" не повинно створювати радіозавади радіообладнанню радіотехнології "Міжнародний мобільний зв'язок IMT" та вимагати захисту від нього. Експлуатація кінцевого (термінального) обладнання здійснюється відповідно до П02 або Б01. Подальша експлуатація неспеціалізованих пристроїв короткого радіуса дії (ДСТУ ETSI EN 300 440:2018 (ETSI EN 300 440:2018, IDT) здійснюється в рамках радіотехнології "Телеметрія та радіодистанційне керування" БП |  |
|  | малопотужні радіозастосування | радіозв'язок у системі передачі даних із використанням шумоподібних сигналів | IEEE 802.11 для WLAN (Wireless Local Area Network) (та подальші релізи) IEEE 802.15 для WPAN (Wireless Personal Area Network) (та подальші релізи) | ДСТУ ETSI EN 300 328:2017 (ETSI EN 300 328:2016, IDT) | ITU-R M.1450-5 ERC/REC 70-03 діапазон 57 c додатка до рішення Європейської Комісії (EU) 2019/1345 ECC Report 172 | 2400 - 2483,5 МГц | Б01, БП всередині та ззовні приміщень за умови використання радіообладнання із адаптивним вибором вільного каналу (із шириною каналу 20 МГц або 40 МГц) та методів послаблення впливу шкідливих радіозавад. БП. Радіообладнання повинно мати неспрямовані інтегровані (конструктивні) антени із коефіцієнтом підсилення до 9 дБі та обмеженням максимальної сумарної еквівалентної ізотропної випромінюваної потужності до 100 мВт. Під час побудови мереж RLAN висота встановлення антен радіообладнання мережі не повинна перевищувати 6 м над рівнем землі. Поза межами приміщень та для забезпечення доступу до Інтернету у громадських місцях і транспорті загального користування (залізничний, морський, річковий, автомобільний, а також міський електротранспорт, зокрема метрополітен) організація мережі RLAN здійснюється виключно за схемою "точка - багатоточка". Для радіообладнання користувачів застосовується режим дослідної експлуатації протягом одного року від дати встановлення з метою забезпечення відсутності радіозавад радіообладнанню широкосмугового радіодоступу фіксованої радіослужби. Користувачі радіочастотного спектра не мають права вимагати захисту та створювати радіозавади радіообладнанню широкосмугового радіодоступу фіксованої радіослужби та радіотехнології "Міжнародний мобільний зв'язок IMT". Смуга радіочастот може використовуватися на борту повітряних суден на висоті понад 3000 м із максимальною сумарною еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю передавача точки безпроводового доступу не більш як 100 мВт за умови наявності чинного сертифіката льотної придатності повітряного судна |  |
|  | фіксована | радіозв'язок у системі передачі даних із використанням шумоподібних сигналів | IEEE 802.11 для WLAN (Wireless Local Area Network) (та подальші релізи) LTE (Long-Term Evolution)/LAA (Licensed Assisted Access) eLTE-U (Enhanced Long-Term Evolution in Unlicensed spectrum) PMP (Point-to-Multipoint) | ДСТУ ETSI EN 301 893:2017 (ETSI EN 301 893:2017, IDT) | ECC/DEC (04)08 резолюція 229 ITU-R M.1461 ITU-R M.1450-5 ITU-R M.1652-1 рішення Європейської Комісії (EU) 2022/179 | 5670 - 5725 МГц | Л02, П01, БП для застосування ззовні приміщень; П01 або Б01 для застосування всередині приміщень. Експлуатація радіообладнання стандартів IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax та їх подальших релізів здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01. Експлуатація кінцевого (термінального) обладнання здійснюється відповідно до П02 або Б01. Експлуатація кінцевого (термінального) обладнання технології eLTE-U здійснюється відповідно до П02. Радіообладнання повинно реалізовувати технологію DFS відповідно до ДСТУ ETSI EN 301 893:2017 (ETSI EN 301 893:2017, IDT) та не створювати радіозавади роботі метеорологічних радарів, які використовують суміжні та суміщені смуги радіочастот, а також не вимагати захисту від їх впливу |  |
|  |  |  | IEEE 802.11 для WLAN (Wireless Local Area Network) (та подальші релізи) eLTE-U (Enhanced Long-Term Evolution in Unlicensed spectrum) | ДСТУ ETSI EN 302 502:2016 (ETSI EN 302 502:2008, IDT) | ITU-R M.1450-5 | 5725 - 5850 МГц | Л01, П01. З 1 січня 2026 р. - Л02, П01, БП. Експлуатація радіообладнання стандартів IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax та їх подальших релізів здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01. Експлуатація кінцевого (термінального) обладнання здійснюється відповідно до П02 або Б01. Експлуатація кінцевого (термінального) обладнання технології eLTE-U здійснюється відповідно до П02. Не допускається використання рухомого кінцевого радіообладнання або радіообладнання, встановленого на рухомих об'єктах. Радіообладнання повинно реалізовувати технологію DFS відповідно до ДСТУ ETSI EN 301 893:2017 (ETSI EN 301 893:2017, IDT) та не створювати радіозавади роботі метеорологічних радарів, які використовують суміжні та суміщені смуги радіочастот, а також не вимагати захисту від їх впливу. Радіообладнання нових користувачів радіочастотного спектра на правах Л02 до 3 липня 2031 р. не повинно створювати радіозавади та вимагати захисту від радіообладнання діючих користувачів |  |
|  | рухома | радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації | IEEE 802.16 IEEE 802.11 для WLAN (Wireless Local Area Network) (та подальші релізи) LTE (Long-Term Evolution)/LAA (Licensed Assisted Access) eLTE-U (Enhanced Long-Term Evolution in Unlicensed spectrum) | ДСТУ ETSI EN 301 893:2017 (ETSI EN 301 893:2017, IDT) | ECC/DEC (04)08 ERC/REC 70-03 резолюція 229 ITU-R M.1638 ITU-R SA.1632 ITU-R M.1450-5 ITU-R S.1426 рекомендація Європейської Комісії 2003/203/EC рішення Європейської Комісії (EU) 2022/179 | 5150 - 5250 МГц | Л02, П01, БП для застосування ззовні приміщень. П01 або Б01 для застосування всередині приміщень. Використання радіообладнання з еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю до 200 мВт. У разі дотримання встановлених резолюцією 229 обмежень допускається використання радіообладнання із еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю не більше 1 Вт за умови відповідного захисту інших радіослужб. Експлуатація радіообладнання стандартів IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax та їх подальших релізів здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01. Експлуатація кінцевого (термінального) обладнання здійснюється відповідно до П02 або Б01. Експлуатація кінцевого (термінального) обладнання технології eLTE-U здійснюється відповідно до П02. Радіообладнання повинно реалізовувати технологію DFS відповідно до EN 301 893 (версія V 1.8.1 або пізніша) та не створювати радіозавади роботі метеорологічних радарів, які використовують суміжні та суміщені смуги радіочастот, а також не вимагати захисту від їх впливу. Смуга радіочастот може використовуватися на борту повітряних суден на висоті понад 3000 м. із максимальною сумарною еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю передавача точки безпроводового доступу не більш як 100 мВт за умови наявності чинного сертифіката льотної придатності повітряного судна |  |
|  |  |  | IEEE 802.16 IEEE 802.11 для WLAN (Wireless Local Area Network) (та подальші релізи) LTE (Long-Term Evolution)/LAA (Licensed Assisted Access) eLTE-U (Enhanced Long-Term Evolution in Unlicensed spectrum) | ДСТУ ETSI EN 301 893:2017 (ETSI EN 301 893:2017, IDT) | ECC/DEC (04)08 ERC/REC 70-03 резолюція 229 ITU-R M.1638 ITU-R SA.1632 ITU-R M.1450-5 рекомендація Європейської Комісії 2003/203/EC рішення Європейської Комісії (EU) 2022/179 | 5250 - 5350 МГц | Л02, П01, БП для застосування ззовні приміщень. П01 або Б01 для застосування всередині приміщень. Використання радіообладнання з еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю до 1 Вт. Експлуатація радіообладнання стандартів IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax та їх подальших релізів здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01. Експлуатація кінцевого (термінального) обладнання здійснюється відповідно до П02 або Б01. Експлуатація кінцевого (термінального) обладнання технології eLTE-U здійснюється відповідно до П02. Радіообладнання повинно реалізовувати технологію DFS відповідно до ДСТУ ETSI EN 301 893:2017 (ETSI EN 301 893:2017, IDT) та не створювати радіозавади роботі метеорологічних радарів, які використовують суміжні та суміщені смуги радіочастот, а також не вимагати захисту від їх впливу. Смуга радіочастот може використовуватися на борту повітряних суден на висоті понад 3000 м. із максимальною сумарною еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю передавача точки безпроводового доступу не більш як 100 мВт за умови наявності чинного сертифіката льотної придатності повітряного судна |  |
|  |  |  |  | ДСТУ ETSI EN 301 893:2017 (ETSI EN 301 893:2017, IDT) | ECC/DEC (04)08 ERC/REC 70-03 ITU-R M.1450-5 рішення Європейської Комісії (EU) 2022/179 | 5470 - 5670 МГц | Л01, П01. З 1 січня 2026 р. - Л02, П01, БП. Експлуатація радіообладнання стандартів IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax та їх подальших релізів здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01. Експлуатація кінцевого (термінального) обладнання здійснюється відповідно до П02 або Б01. Експлуатація кінцевого радіообладнання технології eLTE-U здійснюється відповідно до П02. Радіообладнання повинно реалізовувати технологію DFS відповідно до ДСТУ ETSI EN 301 893:2017 (ETSI EN 301 893:2017, IDT) та не створювати радіозавади роботі метеорологічних радарів, які використовують суміжні та суміщені смуги радіочастот, а також не вимагати захисту від їх впливу. Радіообладнання нових користувачів радіочастотного спектра на правах Л02 до 12 грудня 2036 р. не повинно створювати радіозавади та вимагати захисту від радіообладнання діючих користувачів |  |
|  | малопотужні радіозастосування | радіозв'язок у системі передавання даних із використанням шумоподібних сигналів | IEEE 802.11ax для WLAN (та подальші релізи) | ETSI EN 303 687 | ECC/DEC/(20) 01 ERC/REC 70-03 імплементаційне рішення Європейської Комісії (EU) 2021/1067 CEPT Report 73 та 75 | 5945 - 6425 МГц | Б01 Експлуатація радіообладнання з низькою потужністю (LPI) виключно всередині приміщень, еквівалентна ізотропна випромінювана потужність (ЕІВП) становить до 200 мВт. Максимальне середнє значення щільності ЕІВП для позасмугових випромінювань нижче 5935 МГц не повинно перевищувати мінус 22 дБм/МГц. Радіообладнання з наднизькою потужністю (VLP) може працювати як у приміщенні, так і за його межами, еквівалентна ізотропна випромінювана потужність (ЕІВП) становить до 25 мВт. Максимальне середнє значення щільності ЕІВП для позасмугових випромінювань нижче 5935 МГц не повинно перевищувати мінус 45 дБм/МГц. Радіообладнання з наднизькою потужністю (VLP) використовується виключно як носиме (портативне) радіообладнання. Радіообладнання не повинно створювати радіозавади та вимагати захисту від радіоелектронних засобів спеціального призначення. Експлуатація дозволяється за умови нестворення завад радіообладнанню радіорелейного зв'язку фіксованої радіослужби. Застосовуються положення пункту 10 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355 |  |
| 26. Надширокосмуговий радіодоступ | малопотужні радіозастосування | інший вид радіозв'язку | ДСТУ ETSI EN 302 567:2015 | ДСТУ ETSI EN 302 567:2015 ETSI TR 102 555 (MGWS WAS/RLAN) | ERC/REC 70-03 ECC Report 114 | 57 - 66 ГГц | експлуатація радіообладнання передбачається виключно всередині приміщень відповідно до Б01 із спектральною щільністю еквівалентної ізотропної випромінюваної потужності до 13 дБмВт/МГц (за обмеження максимального значення еквівалентної ізотропної випромінюваної потужності до 20 дБмВт) |  |
|  |  |  |  | ДСТУ ETSI EN 302 567:2015 | ERC/REC 70-03 діапазон 75 додатка до рішення Європейської Комісії (EU) 2019/1345 | 57 - 71 ГГц | еквівалентна ізотропна випромінювана потужність до 40 дБм і щільність еквівалентної ізотропної випромінюваної потужності до 23 дБм/МГц. Не допускається застосування радіообладнання поза межами приміщень. Застосовуються вимоги із урахуванням ДСТУ ETSI EN 302 567:2015 і рекомендації 70-03 відповідно до Б01 |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 діапазон 75 а додатка до рішення Європейської Комісії (EU) 2019/1345 | 57 - 71 ГГц | еквівалентна ізотропна випромінювана потужність до 40 дБм, щільність еквівалентної ізотропної випромінюваної потужності до 23 дБм/МГц і потужність передавача (на вході антени) до 27 дБм. Застосовуються вимоги із урахуванням ДСТУ ETSI EN 302 567:2015 і рекомендації 70-03 відповідно до Б01 |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 діапазон 75 b додатка до рішення Європейської Комісії (EU) 2019/1345 | 57 - 71 ГГц | еквівалентна ізотропна випромінювана потужність до 55 дБм, щільність еквівалентної ізотропної випромінюваної потужності до 38 дБм/МГц і коефіцієнт підсилення антени більше 30 дБі. Застосовуються вимоги із урахуванням ДСТУ ETSI EN 302 567:2015 і рекомендації 70-03 відповідно до П02 |  |
| 27. Мультисервісний радіодоступ | фіксована | радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації | ДСТУ EN 300 749 |  |  | 2300 - 2320 МГц | використання смуги радіочастот може бути обмежено в усіх регіонах України умовами забезпечення електромагнітної сумісності із радіоелектронними засобами спеціального призначення Л01, П01, БП | 1 березня 2028 р. |
|  |  |  | ДСТУ ETSI EN 302 326-2 | ДСТУ ETSI EN 302 326-2 | резолюція 751 | 10,5 - 10,65 ГГц | використання смуги радіочастот може бути обмежено в деяких регіонах України умовами забезпечення електромагнітної сумісності із радіоелектронними засобами спеціального призначення. Смуга радіочастот використовується в режимі TDD із каналом завширшки 20 МГц, 40 МГц, 80 МГц. Радіообладнання не повинно створювати шкідливі радіозавади радіоастрономічній службі у смузі радіочастот 10,6 - 10,68 ГГц і радіолокаційній службі у смузі радіочастот 10,35 - 10,5 ГГц Л02, П01, БП. Використання абонентських терміналів здійснюється відповідно до Б01 |  |
|  |  |  | ТУ У 32.2-21800377-001:2006 |  |  | 12,75 - 13,25 ГГц | Л02, П01 БП |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC T/R 13-02 ERC/REC 13-04 | 27,5 - 29,5 ГГц | Л01, П01 |  |
|  | фіксована, рухома | радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації | ДСТУ EN 300 749 ДСТУ ETSI EN 300 744 IEEE 802.16 |  | рішення Європейської Комісії 2008/477/EC | 2500 - 2510 МГц 2545 - 2565 МГц 2610 - 2630 МГц 2665 - 2685 МГц | на окремих ділянках смуги радіочастот присвоєння радіочастот обмежується умовами забезпечення електромагнітної сумісності із радіоелектронними засобами спеціального призначення Л01, П01, БП. Використання абонентських терміналів здійснюється відповідно до Б01 | 1 березня 2028 р. |
| 28. Мультимедійний радіодоступ | фіксована | радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації | ДСТУ EN 300 748 (MVDS (Multipoint Video Distribution Syste) |  | ECC/DEC/(99)15 ECC/REC/(01)04 | 40,5 - 42,5 ГГц | Л02, П01, БП |  |
| 29. Радіорелейний зв'язок | фіксована | радіорелейний зв'язок фіксованої радіослужби | ДСТУ ETSI EN 302 217 | ДСТУ ETSI EN 302 217 | ITU-R F.382 ERC/REC 12-08 (додаток В) | 3800 - 4200 МГц | радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, П01 БП |  |
|  |  |  |  |  | ITU-R F.383 ERC/REC 14-01 | 5925 - 6425 МГц | радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, П01 БП |  |
|  |  |  |  |  | ITU-R F.384 ERC/REC 14-02 | 6425 - 7110 МГц | радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, П01 БП |  |
|  |  |  |  |  | ITU-R F.385 ECC/REC/(02)06 | 7110 - 7750 МГц | радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, П01 БП |  |
|  |  |  |  |  | ITU-R F.386 ITU-R F.385 ECC/REC/(02)06 | 7900 - 8500 МГц | радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, П01 БП |  |
|  |  |  |  |  | ITU-R F.387 ERC/REC 12-06 | 10,7 - 11,7 ГГц | радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, П01 БП |  |
|  |  |  |  |  | ITU-R F.497 ERC/REC 12-02 | 12,75 - 13,25 ГГц | радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, П01 БП |  |
|  |  |  |  |  | ITU-R F.636 | 14,4 - 14,635 ГГц 14,795 - 15,145 ГГц 15,285 - 15,35 ГГц | радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, П01 БП |  |
|  |  |  |  |  | ITU-R F.595 (додаток 4) ERC/REC 12-03 | 17,7 - 19,7 ГГц | радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, П01 БП |  |
|  |  |  |  |  | T/R 13-02 ITU-R F.637-5 (додаток 2) і ITU-R F.637-5 (додаток 4) | 22 - 22,6 ГГц 23 - 23,6 ГГц | смуги радіочастот 22 - 22,6 ГГц і 23 - 23,6 ГГц є парними та використовуються радіорелейними станціями із дуплексним розносом 1008 МГц. Радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, П01 БП |  |
|  |  |  |  |  | ITU-R F.637-5 (додаток 4) | 22,6 - 23 ГГц | застосовується симплексний режим роботи радіообладнання. Радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, П01 БП |  |
|  |  |  |  |  | ITU-R F.1520-2 ERC/REC 01-02 | 31,8 - 33,4 ГГц | радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, П01 БП |  |
|  |  |  |  |  | ITU-R F.749 | 36 - 40,5 ГГц | радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, П01 БП |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 12-10 резолюція 750 (BKP-12) | 48,5 - 50,2 ГГц | радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, П01 БП |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 12-11 резолюція 750 (BKP-12) | 51,4 - 52,6 ГГц | радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, П01 БП |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 12-12 | 55,78 - 57 ГГц | радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, П01 БП |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 12-09 | 57 - 59 ГГц | радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, П01 БП |  |
|  |  |  |  |  | ECC/REC/(09)01 | 59 - 64 ГГц | використання радіочастот здійснюється за умови забезпечення електромагнітної сумісності із радіоелектронними засобами спеціального призначення. Радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, П02 БП |  |
|  |  |  |  | ДСТУ ETSI EN 302 217 | ECC/REC/(05)07 ECC Report 124 ITU-R RA.1031-2 резолюція 750 (BKP-12) | 74 - 76 ГГц 84 - 86 ГГц | застосовується обов'язкова маска сигналу - 41 - 14 х (f - 86) дБВт / 100 МГц для 86,05 ≤ f ≤ 87 ГГц і - 55 дБВт / 100 МГц для 87 ≤ f ≤ 91,95 ГГц. Радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, П02 БП |  |
|  |  |  |  |  | резолюція 750 (BKP-12) | 92 - 94 ГГц | користування смугою радіочастот передбачає проведення дослідження. Застосовується обов'язкова маска сигналу - 41 - 14 (92 - f) дБВт / 100 МГц для 91 ≤ f ≤ 91,95 ГГц і - 55 дБВт / 100 МГц для 86,05 ≤ f ≤ 91 ГГц згідно з резолюцією 750 (BKP-12). Радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, П02 БП |  |
| 30. Радіолокаційний пошук та супровід | радіолокаційна | радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби |  |  |  | 154 - 162 МГц | смуга радіочастот використовується загальними користувачами відповідно до примітки У094 додатка 1 до плану. Застосування станції моніторингу космічного простору здійснюється за умови визначення критеріїв забезпечення електромагнітної сумісності та проведення міжнародної координації цього радіообладнання П01 |  |
|  |  |  |  |  |  | 8850 - 9000 МГц 9300 - 9500 МГц | станції, що працюють у радіолокаційній службі у смузі 9300 - 9500 МГц, не повинні створювати шкідливі завади радіообладнанню, що працює в радіонавігаційній службі, або вимагати від нього захисту П01, ЕД |  |
|  |  |  |  |  |  | 13,745 - 13,755 ГГц | смуга радіочастот використовується тільки для виробництва та експорту радіообладнання пошуку та супроводу |  |
| 31. Радіолокація земної поверхні | радіолокаційна | радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби |  |  |  | 13,775 - 13,825 ГГц | смуга радіочастот використовується тільки для виробництва та експорту радіообладнання пошуку та супроводу |  |
| 32. Метеорологічна радіолокація | радіолокаційна | радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби | ДСТУ EN 55022 IEC 1000-4-3, 10 v/m IEC 1000-4-6 IEC 1000-4-2 IEC 1000-4-5 IEC 1000-3-2 |  |  | 5670 - 5690 МГц | П01 |  |
| 33. Радіовипромінювання станцій радіомаяків | морська радіонавігаційна | радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби |  |  | план частотних присвоєнь GE85 примітки PP MCE 5.73 5.74 рекомендації MCE-P M.631-1 M.823-2 M.1178 | 283,5 - 325 кГц | П01 |  |
| 34. Супутниковий радіозв'язок | супутникова служба дослідження Землі | радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб |  |  |  | 2200 - 2290 МГц | експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, П01 БП |  |
|  |  |  | ДСТУ 4162 |  |  | 8025 - 8400 МГц | експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, П01 БП |  |
|  | фіксована супутникова | радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб | ДСТУ 4162 | ДСТУ 3560 ДСТУ ETSI EN 301 443 ДСТУ ETSI EN 301 447 | ITU-R S.1064-1 ITU-R S.726-1 | 3400 - 4200 МГц | використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку космос - Земля. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, П01 БП |  |
|  |  |  | ДСТУ 4162 | ДСТУ 3560 | план фіксованої супутникової служби (додаток 30B PP MCE) | 4500 - 4800 МГц | експлуатація земних станцій у напрямку космос - Земля здійснюється відповідно до Л02, П01 БП |  |
|  |  |  | ДСТУ 4162 | ДСТУ 3560 ДСТУ ETSI EN 301 443 | ITU-R S.524-9 ITU-R S.726-1 ITU-R S.727-2 ITU-R S.728-1 ITU-R S.1064-1 | 5725 - 5920 МГц 5925 - 6725 МГц | використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку Земля - космос. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, П01 БП |  |
|  |  |  |  | ДСТУ 3560 | план фіксованої супутникової служби (додаток 30B PP MCE) | 6725 - 7025 МГц | експлуатація земних станцій у напрямку Земля - космос здійснюється відповідно до Л02, П01 БП |  |
|  |  |  | ДСТУ 4510 | ДСТУ 3560 ДСТУ ETSI EN 301 428 ДСТУ ETSI EN 301 430 | план фіксованої супутникової служби (додаток 30B PP MCE) ERC/DEC/(00)08 | 10,7 - 10,95 ГГц | експлуатація земних станцій у напрямку космос - Земля здійснюється відповідно до Л02. П01 БП |  |
|  |  |  | ДСТУ 4510 | ДСТУ 3560 ДСТУ ETSI EN 301 428 ДСТУ ETSI EN 301 430 | ERC/DEC/(00)08 ITU-R S.727-2 | 10,95 - 11,2 ГГц | використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку космос - Земля. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, П01 БП |  |
|  |  |  |  |  | план фіксованої супутникової служби (додаток 30B PP MCE) ERC/DEC/(00)08 | 11,2 - 11,45 ГГц | експлуатація земних станцій у напрямку космос - Земля здійснюється відповідно до Л02, П01 БП |  |
|  |  |  |  |  | ERC/DEC/(00)08 ITU-R S.727-2 | 11,45 - 11,7 ГГц | використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку космос - Земля. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, П01 БП |  |
|  |  |  |  |  | ITU-R S.727-2 | 12,5 - 12,75 ГГц | використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку космос - Земля. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, П01; БП Експлуатація VSAT-терміналів, що працюють у мережі, яка побудована за топологією "зірка", здійснюється відповідно до технічних параметрів супутникової мережі, зазначених у Реєстрі присвоєнь радіочастот із статусом "Задіяний" для центральної земної станції цієї мережі згідно з Л02, П02; БП. Експлуатація пересувних земних станцій супутникової мережі збирання новин здійснюється відповідно до Л02, П02; БП. Можливі обмеження місць (території) встановлення пересувних земних станцій супутникової мережі збирання новин, що накладаються Генеральним штабом Збройних Сил і враховуються під час здійснення присвоєнь радіочастот |  |
|  |  |  |  | ДСТУ 3560 ДСТУ ETSI EN 301 430 | план фіксованої супутникової служби (додаток 30B PP MCE) | 12,75 - 13,25 ГГц | експлуатація земних станцій у напрямку Земля - космос здійснюється відповідно до Л02, П01 БП |  |
|  |  |  |  | ДСТУ 3560 ДСТУ ETSI EN 301 428 ДСТУ ETSI EN 301 430 | ITU-R S.524-9 ITU-R S.726-1 ITU-R S.727-2 ITU-R S.728-1 ITU-R S.1064-1 | 13,75 - 14,5 ГГц | використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку Земля - космос. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, П01; БП. Експлуатація VSAT-терміналів, що працюють у смузі радіочастот 13,75 - 14,4 ГГц у мережі, яка побудована за топологією "зірка", здійснюється відповідно до технічних параметрів супутникової мережі, зазначених у Реєстрі присвоєнь радіочастот із статусом "Задіяний" для центральної земної станції цієї мережі згідно з Л02, П02; БП. Експлуатація пересувних земних станцій супутникової мережі збирання новин здійснюється відповідно до Л02, П02; БП. Можливі обмеження місць (території) встановлення пересувних земних станцій супутникової мережі збирання новин, що накладаються Генеральним штабом Збройних Сил і враховуються під час здійснення присвоєнь радіочастот |  |
|  |  |  |  | ДСТУ 3560 | план фідерних ліній для радіомовної супутникової служби у смузі 11,7 - 12,5 ГГц (додаток 30A PP MCE) ECC/DEC/(05)08 ERC/DEC/(00)07 | 17,3 - 18,1 ГГц | експлуатація земних станцій у напрямку Земля - космос здійснюється відповідно до Л02, П01 БП |  |
|  |  |  | ДСТУ 4162 | ДСТУ ETSI EN 301 360 ДСТУ ETSI EN 301 459 | ECC/DEC/(05)08 ITU-R S.727-2 ITU-R S.1064-1 | 18,1 - 21,2 ГГц | використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку космос - Земля. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, П01; БП. Експлуатація VSAT-терміналів здійснюється відповідно до Л02, П02 або Л02, Б01; БП |  |
|  |  |  |  |  | ECC/DEC/(05)08 ITU-R S.524-9 ITU-R S.726-1 ITU-R S.727-2 ITU-R S.728-1 ITU-R S.1064-1 | 27,5 - 31 ГГц | використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку Земля - космос. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, П01; БП Експлуатація VSAT-терміналів здійснюється відповідно до Л02, П02 або Л02, Б01; БП |  |
|  | служба космічних досліджень |  |  |  |  | 7145 - 7235 МГц 8400 - 8500 МГц | потребує дослідження спільного використання смуг радіочастот із радіотехнологіями спеціального користування |  |
| 35. Супутниковий радіозв'язок з використанням земних станцій на мобільних платформах | фіксована супутникова | радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб | AES | ДСТУ ETSI EN 302 186:2010 | ITU-R M.1643 ECC/DEC/(05)11 | 10,7 - 11,7 ГГц 12,5 - 12,75 ГГц 14 - 14,5 ГГц | смуги радіочастот використовуються геостаціонарними супутниковими системами для забезпечення зв'язку із земними станціями на борту повітряних суден (AES), що застосовуються як частина супутникової мережі, за умови нестворення завад фіксованій супутниковій службі та іншим радіослужбам. Смуги радіочастот 10,7 - 11,7 ГГц і 12,5 - 12,75 ГГц використовуються у напрямку космос - Земля, а смуга радіочастот 14 - 14,5 ГГц - у напрямку Земля - космос. Експлуатація радіообладнання на борту цивільних повітряних суден, зареєстрованих у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, здійснюється відповідно до Л02, Б01, БП (регіоном користування радіочастотним спектром вважається місце реєстрації повітряного судна). Смуги радіочастот можуть використовуватися на борту повітряних суден на висоті понад 3000 м із максимальною еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю до 50 дБВт за умови наявності чинного сертифіката льотної придатності повітряного судна відповідно до Б01. Застосовуються положення пункту 10 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355 |  |
|  |  |  | ESIMs (GSO FSS (Geostationary Satellite Orbit Fixed Satellite Service) |  | резолюція 169 (BKP-19) | 17,7 - 19,7 ГГц 27,5 - 29,5 ГГц | смуги радіочастот 17,7 - 19,7 ГГц і 27,5 - 29,5 ГГц є парними та призначені для використання супутникових геостаціонарних систем у напрямку космос - Земля та Земля - космос відповідно для зв'язку із земними станціями на мобільних платформах (потяг, морське судно, будь-який інший транспорт загального користування), що застосовуються як частина супутникової мережі для здійснення обміну інформацією, не створюючи завад фіксованій супутниковій службі, іншим радіослужбам та не вимагаючи захисту від них. Для супутникової системи на території України повинна бути встановлена центральна земна станція супутникового зв'язку (HUB), експлуатація супутникових терміналів здійснюється відповідно до Л02, БП, Б01. Смуги радіочастот можуть використовуватися на борту повітряних суден із обмеженням максимальної еквівалентної ізотропної випромінюваної потужності за умови наявності чинного сертифіката льотної придатності повітряного судна відповідно до Б01, за умови узгодження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку параметрів супутникової мережі. Застосовуються положення пункту 10 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355 |  |
|  |  |  | GSO ESOMPs (Geostationary Satellite Orbit Earth Stations on Mobile Platforms) NGSO ESOMPs (Non-Geostationary Satellite Orbit Earth Stations on Mobile Platforms) | ДСТУ ETSI EN 303 978:2016 (ETSI EN 303 978:2016, IDT) EN 303 979 | резолюція 156 (BKP-15) ITU-R S.1782 ITU-R S.2223 ECC/DEC/(13)01 ECC Report 272 ECC/DEC/(15)04 | 19,7 - 20,2 ГГц 29,5 - 30 ГГц | смуги радіочастот 19,7 - 20,2 ГГц і 29,5 - 30 ГГц є парними та призначені для використання супутникових геостаціонарних та негеостаціонарних систем у напрямку космос - Земля та Земля - космос відповідно для зв'язку із земними станціями на мобільних платформах (потяг, морське судно, будь-який інший транспортний засіб), що застосовуються як частина супутникової мережі для здійснення обміну інформацією, не створюючи завад фіксованій супутниковій службі, іншим радіослужбам та не вимагаючи захисту від них. Експлуатація радіообладнання здійснюється відповідно до Л02, П02; БП. Смуги радіочастот можуть також використовуватися на борту повітряних суден із обмеженням максимальної еквівалентної ізотропної випромінюваної потужності згідно з рішенням ECC/DEC/(15)04, користування відповідно до Л02, Б01; БП (регіоном користування радіочастотним спектром вважається місце реєстрації повітряного судна) за умови наявності чинного сертифіката льотної придатності повітряного судна відповідно до Б01. Застосовуються положення пункту 10 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355, і додатка 4 до рішення Європейської Комісії ECC/DEC/(13)01 та/або ECC/DEC/(15)04 |  |
| 36. Супутниковий радіозв'язок із використанням супутникової системи на низькій орбіті Землі | фіксована супутникова | радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб | NGSO (Non-Geostationary Satellite Orbit) | ETSI EN 303 981 | ECC/DEC/(17)04 ECC/DEC/(18)05 ECC Report 271 | 10,7 - 12,75 ГГц 14 - 14,5 ГГц 17,8 - 19,8 ГГц 27,5 - 30 ГГц | смуги радіочастот використовуються негеостанціонарними супутниковими системами (NGSO) на низькій орбіті Землі для забезпечення зв'язку із абонентськими супутниковими терміналами (із еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю до 38,2 дБВт), що застосовуються як частина супутникової мережі за умови нестворення завад та невимагання захисту від завадового впливу радіообладнання загальних користувачів і радіоелектронних засобів спеціального призначення радіочастотного спектру. Земна станція (gateway) супутникового радіозв'язку NGSO використовує смуги радіочастот у межах 27,5 - 30 ГГц і 17,8 - 19,8 ГГц. На території України повинна бути встановлена земна станція (gateway) або вузол зв'язку (Point of Presence, PoP) відповідно до процедур, які визначено у законодавстві України. Використання земної станції (gateway) за умови нестворення радіозавад радіомовній супутниковій службі. Л02, П01, БП Абонентські термінали NGSO для передавання використовують смугу радіочастот 14 - 14,5 ГГц (напрямок Земля - космос) у період воєнного стану в Україні, після його припинення чи скасування використовують смугу радіочастот 14 - 14,4 ГГц (напрямок Земля - космос). Абонентські термінали NGSO для приймання використовують смугу радіочастот 10,7 - 12,75 ГГц (напрямок космос - Земля). Експлуатація абонентських терміналів відповідно до Б01 дозволяється за умови нестворення радіозавад та невимагання захисту від завадового впливу радіообладнання загальних користувачів, радіоелектронних засобів спеціального призначення радіочастотного спектра, які експлуатуються на підставі окремих присвоєнь радіочастот. У разі створення радіозавади роботі такого радіообладнання, радіоелектронних засобів постачальники електронних комунікаційних мереж та послуг повинні вжити заходів до припинення створення радіозавади. Експлуатацію абонентського термінала повинно бути припинено до моменту усунення дії радіозавади. У період воєнного стану не дозволяється експлуатація абонентських терміналів на тимчасово окупованих територіях України і території ведення бойових дій, окрім абонентських терміналів, ідентифікаційні номери яких внесені до переліку центрального органу виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра |  |
| 37. Рухомий супутниковий радіозв'язок | рухома супутникова | радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб |  | ДСТУ ETSI EN 301 721 |  | 137,175 - 137,535 МГц 137,585 - 137,825 МГц 150 - 150,05 МГц | використовується низькоорбітальною супутниковою системою ORBCOMM. Абонентські земні станції експлуатуються відповідно до Л02, П02, БП |  |
|  |  |  |  | ДСТУ ETSI EN 301 426 ДСТУ ETSI EN 301 444 ДСТУ ETSI EN 301 681 | ECC/DEC/(02)08 ECC/DEC/(02)11 | 1525 - 1559 МГц | смуга радіочастот парна із смугою 1626,5 - 1660,5 МГц. Використовується геостаціонарними супутниковими системами у напрямку космос - Земля. Абонентські земні станції експлуатуються відповідно до Л02, П02, Б01; БП. Суднові земні станції експлуатуються відповідно до ЕД |  |
|  |  |  |  | ДСТУ ETSI EN 301 426 ДСТУ ETSI EN 301 444 ДСТУ ETSI EN 301 681 | ITU-R M.548 ECC/DEC/(02)08 ECC/DEC/(02)11 | 1626,5 - 1660,5 МГц | смуга радіочастот парна із смугою 1525 - 1559 МГц. Використовується геостаціонарними супутниковими системами у напрямку Земля - космос. Абонентські земні станції експлуатуються відповідно до Л02, П02, Б01; БП. Суднові земні станції експлуатуються відповідно до ЕД |  |
|  |  |  |  | ДСТУ ETSI EN 301 441 | ERC/DEC (97)03 ERC/DEC (97)05 | 1610 - 1626,5 МГц | смуга радіочастот парна із смугою 2483,5 - 2500 МГц. Використовується низькоорбітальною супутниковою системою GLOBALSTAR у напрямку Земля - космос. Абонентські земні станції експлуатуються відповідно до Л02, П02, Б01; БП |  |
|  |  |  |  | ДСТУ ETSI EN 301 441 | ERC/DEC (97)03 ERC/DEC (97)05 | 2483,5 - 2500 МГц | смуга радіочастот парна із смугою 1610 - 1626,5 МГц. Використовується низькоорбітальною супутниковою системою GLOBALSTAR у напрямку космос - Земля. Абонентські земні станції експлуатуються відповідно до Л02, П02, Б01; БП |  |
|  |  |  | ITU-R M.1343-1 | ДСТУ ETSI EN 301 441 | ERC/DEC (09)02 ERC/DEC (07)04 | 1616 - 1626,5 МГц | використовується низькоорбітальною системою IRIDIUM. Абонентські земні станції експлуатуються відповідно до Л02, П02, Б01; БП. Суднові земні станції експлуатуються відповідно до ЕД |  |
|  |  |  |  | ETSI EN 302 574 ETSI TS 101 376 | резолюція 212 (ВКР-19) ECC/DEC/(06)09 | 1980 - 2010 МГц | смуга радіочастот парна із смугою 2170 - 2200 МГц. Використовується рухомою супутниковою службою у напрямку Земля - космос. Впровадження радіотехнології "Міжнародний мобільний зв'язок IMT-2020" здійснюється з 1 січня 2028 р. за умови оцінки EMC, визначення можливості користування радіочастотним спектром і встановлення обмежень, які накладаються на розвиток мережі в кожному конкретному випадку користування радіочастотним спектром, до початку користування цим радіочастотним спектром із включенням зазначених умов до умов відповідної ліцензії на користування радіочастотним спектром. Супутниковий зв'язок, який може бути доповнений CGC (Complementary Ground Component) - додатковим наземним компонентом для покращення покриття. Базові станції експлуатуються відповідно до Л02, П01. Кінцеве (термінальне) обладнання експлуатується відповідно до П01, П02, Б01 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2170 - 2200 МГц | смуга радіочастот парна із смугою 1980 - 2010 МГц. Використовується рухомою супутниковою службою у напрямку космос - Земля. Впровадження радіотехнології "Міжнародний мобільний зв'язок IMT-2020" здійснюється з 1 січня 2028 р. за умови оцінки EMC, визначення можливості користування радіочастотим спектром і встановлення обмежень, які накладаються на розвиток мережі в кожному конкретному випадку користування радіочастотним спектром, до початку користування цим радіочастотним спектром із включенням зазначених умов до умов відповідної ліцензії на користування радіочастотним спектром. Супутниковий зв'язок, який може бути доповнений CGC (Complementary Ground Component) - додатковим наземним компонентом для покращення покриття. Базові станції експлуатуються відповідно до Л02, П01. Кінцеве (термінальне) обладнання експлуатується відповідно до П01, П02, Б01 |  |
| 38. Супутникова радіонавігація | радіонавігаційна супутникова |  |  |  |  | 1176,45 МГц 1227,6 МГц 1575,42 МГц | виключно приймальне обладнання системи GPS |  |
| 39. Телеметрія та телеуправління супутникових мереж | служба космічної експлуатації | радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб |  |  |  | 2025 - 2110 МГц 2200 - 2290 МГц | експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до П01 БП |  |
| 40. Супутникове радіомовлення | радіомовна супутникова | радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб |  |  | план радіомовної супутникової служби додаток 30B PP MCE ERC/DEC (00)08 ITU-R BO.790 ITU-R BO.792 | 11,7 - 12,5 ГГц | експлуатація приймальних земних станцій супутникового радіомовлення здійснюється відповідно до Б01 БП |  |
| 41. Багатоканальне наземне телерадіомовлення | радіомовна | радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації | технічні умови (технічні специфікації) на обладнання мікрохвильової телерадіоінформаційної системи |  |  | 11,7 - 12,5 ГГц | використання радіообладнання радіомовної служби у смузі радіочастот 11,7 - 12,1 ГГц обмежується умовою нестворення радіозавад супутниковому мовленню та максимальною еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю до 3 дБВт/канал П01, ЛМ01 та ДМ ЛМ02 БП |  |
| 42. Аналогове звукове мовлення | радіомовна | передавання звуку залежно від потужності | ДСТУ ETSI EN 302 017 ITU-R BS.644-1 | ДСТУ ETSI EN 302 017 | статті 5 і 23 PP MCE угода "Женева-75" BS.639 BS.703 BS.1386 | 148,5 - 283,5 кГц | П01, ЛМ01 і ДМ БП |  |
|  |  |  | ДСТУ ETSI EN 302 017 ITU-R BS.644-1 | ДСТУ ETSI EN 302 017 | статті 5 і 23 PP MCE угода "Женева-75" BS.639 BS.703 BS.1386 | 526,5 - 1606,5 кГц | П01, ЛМ01 і ДМ БП |  |
|  |  |  | ДСТУ ETSI EN 302 017 ITU-R BS.644-1 | ДСТУ ETSI EN 302 017 | статті 5 і 23 PP MCE BS.639 BS.703 | 2300 - 2498 кГц 3200 - 3230 кГц 3950 - 4000 кГц 4750 - 4850 кГц 5005 - 5060 кГц 5950 - 6200 кГц 7400 - 7450 кГц 9400 - 9900 кГц 11600 - 12100 кГц 13570 - 13870 кГц 15100 - 15800 кГц 17550 - 17900 кГц 18900 - 19020 кГц 21450 - 21850 кГц 25670 - 26100 кГц | П01, ЛМ01 і ДМ БП |  |
|  |  |  | ДСТУ ETSI EN 302 018 ITU-R BS.644-1 | ДСТУ ETSI EN 302 018 | статті 5 і 23 PP MCE угода "Стокгольм-61" | 65,9 - 74 МГц | П01, ЛМ01 і ДМ БП |  |
|  |  |  | ДСТУ ETSI EN 302 018 ITU-R BS.644-1 | ДСТУ ETSI EN 302 018 | угода "Женева-84" BS.450 | 87,5 - 108 МГц | смуга радіочастот 87,5 - 108 МГц призначена для використання радіообладнання радіомовної служби за умови нестворення радіозавад діючому радіообладнанню повітряної радіонавігаційної та рухомої радіослужб у смузі радіочастот 108 - 174 МГц П01, ЛМ01 і ДМ БП |  |
| 43. Цифрове наземне звукове мовлення стандарту T-DAB | радіомовна | передавання звуку залежно від потужності | ДСТУ ETSI EN 300 401 ДСТУ ETSI EN 302 077-1 ДСТУ ETSI EN 302 077-2 | ДСТУ ETSI EN 303 345 ДСТУ ETSI TS 103 461 ДСТУ ETSI EN 300 401 | регіональна угода "Женева-06" ITU-RBS.1660-7 | 174 - 230 МГц | смуга радіочастот 174 - 230 МГц призначена для використання радіообладнання радіомовної служби за умови нестворення радіозавад діючим радіоелектронним засобам спеціального призначення П01, ЛМ01 і ДМ БП |  |
| 44. Цифрове наземне звукове мовлення стандарту DRM | радіомовна | передавання звуку залежно від потужності | IEC 62272-1 ДСТУ ETSI ES 201 980 ДСТУ ETSI EN 302 245 | ДСТУ ETSI EN 302 245 ETSI EN 303 345 | угода "Женева-75" ITU-RBS.1514 ITU-RBS.1615 ECC Report 117 | 148,5 - 283,5 кГц 526,5 - 1606,5 кГц 2300 - 2498 кГц 3200 - 3230 кГц 3950 - 4000 кГц 4750 - 4850 кГц 5005 - 5060 кГц 5950 - 6200 кГц 7400 - 7450 кГц 9400 - 9900 кГц 11600 - 12100 кГц 13570 - 13870 кГц 15100 - 15800 кГц 17550 - 17900 кГц 18900 - 19020 кГц 21450 - 21850 кГц 25670 - 26100 кГц | модифікація (переведення в цифровий формат) існуючих аналогових частотних присвоєнь радіообладнання відповідно до угоди "Женева-75" здійснюється без узгодження частотних присвоєнь, якщо рівень потужності радіообладнання стандарту DRM на 7 дБ нижчий від зазначеного в угоді. Нові частотні присвоєння радіообладнання стандарту DRM загальних користувачів не повинні створювати неприпустимі радіозавади діючим радіоелектронним засобам спеціального призначення та вимагати захисту від них, якщо інше не буде визначено в узгодженні П01, ЛМ01 і ДМ БП |  |
| 45. Аналогове телевізійне мовлення | радіомовна | передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності | ДСТУ 3837 | ДСТУ 3836 | статті 5 і 23 PP MCE угода "Стокгольм-61" BT.417 BT.655 BT.1439 | 48,5 - 66 МГц | смуга радіочастот 48,5 - 48,975 МГц розподілена між загальними та спеціальними користувачами відповідно до примітки У092 додатка 1 до плану. 31,25 - 39,25 МГц є смугою проміжних радіочастот телевізійних приймачів (31,5 МГц - звукового супроводу; 38 МГц - зображення). Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення не здійснюється П01, ЛМ01 і ДМ БП | 31 серпня 2018 р., крім територій із особливим режимом мовлення (відповідно до Закону України від 7 грудня 2017 р. № 2244-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України"); для м. Києва та Кіровоградської області 31 липня 2018 р.; для визначених Національною радою з питань телебачення і радіомовлення каналів мовлення на територіях, що межують із Російською Федерацією та тимчасово окупованими територіями України, відновлюється на період до відновлення територіальної цілісності України, а для каналів мовлення телерадіоорганізацій місцевого мовлення, які не мають ліцензій на цифрове мовлення, до 31 березня 2021 р. |
|  |  |  | ДСТУ 3837 | ДСТУ 3836 | статті 5 і 23 PP MCE BT.417 BT.655 BT.1439 | 76 - 84 МГц | смуга радіочастот 76 - 84 МГц призначена для використання радіообладнання аналогового телевізійного мовлення. Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення не здійснюється П01, ЛМ01 і ДМ БП | 31 серпня 2018 р., крім територій із особливим режимом мовлення (відповідно до Закону України від 7 грудня 2017 р. № 2244-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України"); для м. Києва та Кіровоградської області 31 липня 2018 р.; для визначених Національною радою з питань телебачення і радіомовлення каналів мовлення на територіях, що межують із Російською Федерацією та тимчасово окупованими територіями України, відновлюється на період до відновлення територіальної цілісності України, а для каналів мовлення телерадіоорганізацій місцевого мовлення, які не мають ліцензій на цифрове мовлення, до 31 березня 2021 р. |
|  |  |  | ДСТУ 3837 | ДСТУ 3836 | статті 5 і 23 PP MCE угода "Стокгольм-61" BT.417 BT.655 BT.1439 | 84 - 100 МГц | смуга радіочастот 84 - 100 МГц призначена для використання радіообладнання аналогового телевізійного мовлення. Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення не здійснюється П01, ЛМ01 і ДМ БП | 31 серпня 2018 р., крім територій із особливим режимом мовлення (відповідно до Закону України від 7 грудня 2017 р. № 2244-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України"); для м. Києва та Кіровоградської області 31 липня 2018 р.; для визначених Національною радою з питань телебачення і радіомовлення каналів мовлення на територіях, що межують із Російською Федерацією та тимчасово окупованими територіями України, відновлюється на період до відновлення територіальної цілісності України, а для каналів мовлення телерадіоорганізацій місцевого мовлення, які не мають ліцензій на цифрове мовлення, до 31 березня 2021 р. |
|  |  |  | ДСТУ 3837 | ДСТУ 3836 | статті 5 і 23 PP MCE угода "Женева-06" BT.417 BT.655 BT.1439 | 174 - 230 МГц | смуга радіочастот 174 - 230 МГц призначена для використання радіообладнання аналогового телевізійного мовлення. Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення не здійснюється. Радіообладнання аналогового телевізійного мовлення не повинно вимагати захисту та створювати завади радіообладнанню цифрового наземного телевізійного мовлення, які впроваджуються відповідно до угоди "Женева-06" П01, ЛМ01 і ДМ БП | 31 серпня 2018 р., крім територій із особливим режимом мовлення (відповідно до Закону України від 7 грудня 2017 р. № 2244-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України"); для м. Києва та Кіровоградської області 31 липня 2018 р.; для визначених Національною радою з питань телебачення і радіомовлення каналів мовлення на територіях, що межують із Російською Федерацією та тимчасово окупованими територіями України, відновлюється на період до відновлення територіальної цілісності України, а для каналів мовлення телерадіоорганізацій місцевого мовлення, які не мають ліцензій на цифрове мовлення, до 31 березня 2021 р. |
|  |  |  | ДСТУ 3837 | ДСТУ 3836 | статті 5 і 23 PP MCE угода "Женева-06" BT.417 BT.655 BT.1439 | 470 - 694 МГц | смуга радіочастот 470 - 694 МГц призначена для використання радіообладнання аналогового телевізійного мовлення. Смуга радіочастот 625 - 650 МГц може використовуватися телеметричною апаратурою за умови нестворення радіозавад прийманню телебачення. Смуга радіочастот 638 - 694 МГц може використовуватися засобами радіонавігації до кінця строку їх експлуатації. Розроблення нових засобів, несумісних із телебаченням у такій смузі, не дозволяється. Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення не здійснюється. Радіообладнання аналогового телевізійного мовлення не повинно вимагати захисту та створювати завади радіообладнанню цифрового наземного телевізійного мовлення, яке впроваджується відповідно до угоди "Женева-06" П01, ЛМ01 і ДМ БП | 31 серпня 2018 р., крім територій із особливим режимом мовлення (відповідно до Закону України від 7 грудня 2017 р. № 2244-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України"); для м. Києва та Кіровоградської області 31 липня 2018 р.; для визначених Національною радою з питань телебачення і радіомовлення каналів мовлення на територіях, що межують із Російською Федерацією та тимчасово окупованими територіями України, відновлюється на період до відновлення територіальної цілісності України, а для каналів мовлення телерадіоорганізацій місцевого мовлення, які не мають ліцензій на цифрове мовлення, до 31 березня 2021 р. |
|  |  |  | ДСТУ 3837 | ДСТУ 3836 | статті 5 і 23 PP MCE угода "Женева-06" BT.417 BT.655 BT.1439 | 694 - 790 МГц | смуга радіочастот 694 - 790 МГц призначена для використання радіообладнання аналогового телевізійного мовлення та може використовуватися засобами радіонавігації до кінця строку їх експлуатації. Розроблення нових засобів, несумісних із телебаченням у такій смузі, не дозволяється. Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення не здійснюється. Радіообладнання аналогового телевізійного мовлення не повинно вимагати захисту та створювати завади радіообладнанню цифрового наземного телевізійного мовлення, яке впроваджується відповідно до угоди "Женева-06" П01, ЛМ01 і ДМ БП | 31 серпня 2018 р., крім територій із особливим режимом мовлення (відповідно до Закону України від 7 грудня 2017 р. № 2244-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України"); для м. Києва та Кіровоградської області 31 липня 2018 р.; для визначених Національною радою з питань телебачення і радіомовлення каналів мовлення на територіях, що межують із Російською Федерацією та тимчасово окупованими територіями України, 31 грудня 2026 р., а для каналів мовлення телерадіоорганізацій місцевого мовлення, які не мають ліцензій на цифрове мовлення, 31 березня 2021 р. |
|  |  |  | ДСТУ 3837 | ДСТУ 3836 | статті 5 і 23 PP MCE угода "Женева-06" BT.417 BT.655 BT.1439 | 790 - 862 МГц | смуга радіочастот 790 - 862 МГц призначена для використання радіоелектронними засобами аналогового телевізійного мовлення. Розроблення нових засобів, несумісних із телебаченням у такій смузі, не дозволяється. Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення не здійснюється. Радіообладнання аналогового телевізійного мовлення не повинно вимагати захисту та створювати завади радіообладнанню цифрового наземного телевізійного мовлення, яке впроваджується відповідно до угоди "Женева-06" П01, ЛМ01 і ДМ БП | 31 серпня 2018 р., крім територій із особливим режимом мовлення (відповідно до Закону України від 7 грудня 2017 р. № 2244-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України"); для м. Києва та Кіровоградської області 31 липня 2018 р.; для визначених Національною радою з питань телебачення і радіомовлення каналів мовлення на територіях, що межують із Російською Федерацією та тимчасово окупованими територіями України, 31 грудня 2026 р., а для каналів мовлення телерадіоорганізацій місцевого мовлення, які не мають ліцензій на цифрове мовлення, 31 березня 2021 р. |
| 46. Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T | радіомовна | передавання телевізійного зображення залежно від потужності | ДСТУ ETSI EN 302 755 ДСТУ ETSI EN 300 744 ДСТУ ETSI EN 300 468 ДСТУ ETSI TR 101 290 ДСТУ IEC 62216 IEC 62216 ed.2 CISPR 20 | ДСТУ ETSI EN 302 296-2 ДСТУ ETSI EN 303 340 | статті 5 і 23 PP MCE BT.1306 BT.1368 регіональна угода "Женева-06" | 174 - 230 МГц 470 - 694 МГц | використання смуги радіочастот радіоелектронними засобами стандарту DVB-T не повинно створювати завади для радіоелектронних засобів спеціального призначення та вимагати захисту від них К01, П01, ЛМ01 і ДМ ЛМ02 БП |  |
|  |  |  |  |  |  | 694 - 790 МГц 790 - 862 МГц | використання смуги радіочастот радіоелектронними засобами стандарту DVB-T не повинно створювати завади для радіоелектронних засобів спеціального призначення та вимагати захисту від них К01, П01, ЛМ01 і ДМ ЛМ02 БП | 31 грудня 2026 р. |
| 47. Передавання телевізійних репортажів з місця подій | рухома | інший вид радіозв'язку | ENG/OB (Electronic News Gathering / Outside Broadcast) EN 301 751 |  | ITU-RF.283 ERC/REC 25-10 | 2200 - 2290 МГц | смуга радіочастот використовується телевізійними репортажними станціями, максимальна еквівалентна ізотропна випромінювана потужність яких не перевищує 6 дБВт П01 |  |
|  |  |  | ENG/OB (Electronic News Gathering / Outside Broadcast EN 301 751 |  |  | 21,2 - 21,4 ГГц | П01 |  |
| 48. Безпроводові аудіозастосування | радіомовна | передавання звуку залежно від потужності |  |  |  | 89,9 - 90,2 МГц | смуга радіочастот призначена для передавання звуку телевізійного мовлення потужністю випромінювання до 10 мВт Б01 |  |
|  | малопотужні радіозастосування | радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб | ДСТУ ETSI EN 301 357 ДСТУ ETSI EN 300 220 |  | ERC/DEC(01)18 ERC/REC 70-03 | 863 - 865 МГц | використання смуги радіочастот радіообладнання радіотехнології "Безпроводові аудіозастосування" не повинно створювати завади для радіоелектронних засобів спеціального призначення та вимагати захисту від них П02 або Б01 |  |
| 49. Радіомікрофони | малопотужні радіозастосування |  | ДСТУ ETSI EN 301 357 | ДСТУ ETSI EN 301 357 | ERC/REC 70-03 діапазон 36 додатка до рішення Європейської Комісії (ЄС) 2017/1483 | 87,5 - 108 МГц | тільки для безпроводових аудіо- та мультимедійних надмалопотужних передавачів із аналоговою частотною модуляцією (FM). Сітка радіочастот із кроком 200 кГц і максимальною ефективною випромінюваною потужністю 50 нВт Б01 |  |
|  |  |  | ALD | ДСТУ ETSI EN 300 422 | ERC/REC 70-03 ECC Report 230 діапазон 82 додатка до рішення Європейської Комісії (ЄС) 2017/1483 | 174 - 216 МГц | тільки для систем радіозв'язку, які дають змогу людям, що страждають на порушення слуху, підвищити їх здатність слухати. Сітка радіочастот із кроком до 50 кГц. Для забезпечення захисту приймача T-DAB, розташованого на відстані 1,5 м від пристрою |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ALD, необхідний поріг 35 дБмкВ/м. Максимальна ефективна випромінювана потужність 10 мВт. Використання смуги радіочастот радіообладнання зазначеної радіотехнології не повинно створювати завади для радіоелектронних засобів спеціального призначення та вимагати захисту від них Б01 |  |
|  |  |  | ДСТУ ETSI EN 300 422 | ДСТУ ETSI EN 300 422 | ERC/REC 70-03 ECC Report 230 діапазон 46 b додатка до рішення Європейської Комісії (ЄС) 2017/1483 | 863 - 865 МГц | тільки для безпроводових аудіо- та мультимедійних малопотужних систем із максимальною ефективною випромінюваною потужністю до 10 мВт. Використання у трикілометровій зоні навколо аеродромів (аеропортів) заборонено. Використання смуги радіочастот радіообладнання зазначеної радіотехнології не повинно створювати завади для радіоелектронних засобів спеціального призначення та вимагати захисту від них Б01 |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 | 30,01 - 47 МГц | смуга радіочастот використовується загальними користувачами відповідно до примітки У092 додатка 1 до плану П02 або Б01 |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 ECC/DEC/(09)03 | 174 - 216 МГц 470 - 786 МГц 786 - 789 МГц 823 - 826 МГц 826 - 832 МГц | використання радіообладнання здійснюється за умови нестворення завад іншому радіообладнанню, що працює у таких смугах радіочастот. Використання смуги радіочастот радіообладнання зазначеної радіотехнології не повинно створювати завади для радіоелектронних засобів спеціального призначення та вимагати захисту від них П02 |  |
| 50. Телеметрія та радіодистанційне керування | малопотужні радіозастосування |  | ДСТУ ETSI EN 300 330:2018 (ETSI EN 300 330:2017, IDT) | ДСТУ ETSI EN 300 330:2018 (ETSI EN 300 330:2017, IDT) | ERC/DEC (01)01 ERC/REC 70-03 діапазони 22 b, 27 c додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 6765 - 6795 кГц 13,553 - 13,567 МГц | напруженість магнітного поля 42 БмкА/м, виміряна на відстані 10 м Б01 |  |
|  |  |  | ДСТУ ETSI EN 300 220-1:2018 (ETSI ДСТУ ETSI EN 300 220-1:2017, IDT) | ДСТУ ETSI EN 300 220-2:2017 (ETSI ДСТУ ETSI EN 300 220-2:2017, IDT) | ERC/DEC (01)03 ERC/REC 70-03 діапазон 35 додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 40,66 - 40,7 МГц | смуга радіочастот використовується загальними користувачами відповідно до примітки У092 додатка 1 до плану. Максимальна випромінювана потужність до 10 мВт Б01 |  |
|  |  |  | ДСТУ ETSI EN 300 220-1:2018 (ETSI ДСТУ ETSI EN 300 220-1:2017, IDT) | ДСТУ ETSI EN 300 220-2:2017 (ETSI ДСТУ ETSI EN 300 220-2:2017, IDT) | ECC/DEC/(04)02 ERC/REC 70-03 діапазони 44 a, 44 b, 45 a, 45 b, 45 c додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 433,04 - 434,79 МГц | максимальна випромінювана потужність до 10 мВт Б01 |  |
|  |  |  | ДСТУ ETSI EN 300 220-1:2018 (ETSI ДСТУ ETSI EN 300 220-1:2017, IDT) | ДСТУ ETSI EN 300 220-2:2017 (ETSI ДСТУ ETSI EN 300 220-2:2017, IDT) | ERC/DEC (01)04 ERC/REC 70-03 діапазон 48 додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 868 - 868,6 МГц | максимальна випромінювана потужність до 25 мВт Б01 |  |
|  |  |  | ДСТУ ETSI EN 300 220-1:2018 (ETSI EN 300 220-1:2017, IDT) | ДСТУ ETSI EN 300 220-2:2017 (ETSI EN 300 220-2:2017, IDT) | ERC/REC 70-03 діапазон 50 додатка до рішення Європейської Комісії (EU) 2019/1345 | 868,7 - 869,2 МГц | максимальна ефективна випромінювана потужність до 25 мВт. Робочий цикл до 0,1 відсотка часу Б01 |  |
|  |  |  | ДСТУ ETSI EN 300 220-1:2018 (ETSI ДСТУ ETSI EN 300 220-1:2017, IDT) | ДСТУ ETSI EN 300 220-2:2017 (ETSI ДСТУ ETSI EN 300 220-2:2017, IDT) | ERC/REC 70-03 діапазон 54 додатка до рішення Європейської Комісії (ЄС) 2017/1483 | 869,4 - 869,65 МГц | максимальна ефективна випромінювана потужність 500 мВт. Робочий цикл до 10 відсотків часу. Радіообладнання не повинно створювати радіозавади та вимагати захисту від радіоелектронних засобів спеціального призначення П02 або Б01 |  |
|  |  |  | ДСТУ ETSI EN 300 440:2018 (ETSI EN 300 440:2018, IDT) | ДСТУ ETSI EN 300 440:2018 (ETSI EN 300 440:2018, IDT) | ERC/REC 70-03 діапазон 57a додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 2400 - 2483,5 МГц | максимальна еквівалентна ізотропна випромінювана потужність до 10 мВт Б01 |  |
|  |  |  | ДСТУ ETSI EN 300 440:2018 (ETSI EN 300 440:2018, IDT) | ДСТУ ETSI EN 300 440:2018 (ETSI EN 300 440:2018, IDT) | ERC/REC 70-03 діапазон 61 додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 5725 - 5875 МГц | максимальна еквівалентна ізотропна випромінювана потужність до 25 мВт Б01 |  |
|  |  |  | ДСТУ ETSI EN 300 440:2018 (ETSI EN 300 440:2018, IDT) ДСТУ ETSI ДСТУ ETSI EN 302 372 | ДСТУ ETSI EN 300 440:2018 (ETSI EN 300 440:2018, IDT) ДСТУ ETSI ДСТУ ETSI EN 302 372 | ERC/REC 70-03 | 10,51 - 10,54 ГГц | максимальна потужність передавача до 10 мВт П02 або Б01 |  |
|  |  |  | ДСТУ ETSI EN 300 220-2 | ДСТУ ETSI EN 300 220-2 | ERC/REC 70-03 ECC Report 25 ECC Report 261 діапазон 47 додатка до рішення Європейської Комісії 2006/771/EC | 865 - 868 МГц | максимальна випромінювальна потужність до 25 мВт, робочий цикл до 1 відсотка або застосування технологій визначення вільного каналу (LBT) та адаптивного вибору частоти (AFA) Б01 |  |
| 51. Радіовизначення місцезнаходження об'єктів | малопотужні радіозастосування |  |  |  | ERC/REC 70-03 діапазон 85 додатка до рішення Європейської Комісії (ЄС) 2019/1345 | 442,2 - 450,0 кГц | тільки для пристроїв виявлення людей та уникнення зіткнень на промислових об'єктах. Напруженість магнітного поля 7 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м. Частотне рознесення між каналами від 150 Гц. Пристрої не повинні створювати радіозавади та вимагати захисту від радіоелектронних засобів спеціального призначення Б01 |  |
|  |  |  |  | ДСТУ ETSI EN 300 718 | ERC/REC 70-03 діапазон 18 додатка до рішення Європейської Комісії (ЄС) 2019/1345 | 456,9 - 457,1 кГц | тільки лавинні датчики (маячки) для пошуку жертв сходу лавин. Напруженість магнітного поля 7 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м Б01 |  |
|  |  |  |  | ДСТУ ETSI EN 300 220 | ERC/REC 70-03 діапазон 49 додатка до рішення Європейської Комісії (ЄС) 2019/1345 | 868,6 - 868,7 МГц | максимальна ефективна випромінювана потужність до 10 мВт. Робочий цикл до 1 відсотка часу. Сітка радіочастот із кроком 25 кГц, уся смуга радіочастот може також використовуватися як єдиний канал для високошвидкісної передачі даних Б01 |  |
| 52. Радіокерування моделями | малопотужні радіозастосування |  |  | ДСТУ ETSI EN 300 220 | ERC/REC 70-03 діапазон 29 додатка до рішення Європейської Комісії (ЄС) 2017/1483 | 26990 - 27000 кГц | максимальна ефективна випромінювана потужність до 100 мВт. Робочий цикл до 0,1 відсотка часу. Обладнання радіокерування моделями може працювати без обмежень робочого циклу Б01 |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 діапазон 30 додатка до рішення Європейської Комісії (ЄС) 2017/1483 | 27040 - 27050 кГц | максимальна ефективна випромінювана потужність до 100 мВт. Робочий цикл до 0,1 відсотка часу. Обладнання радіокерування моделями може працювати без обмежень робочого циклу Б01 |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 діапазон 31 додатка до рішення Європейської Комісії (ЄС) 2017/1483 | 27090 - 27100 кГц | максимальна ефективна випромінювана потужність до 100 мВт. Робочий цикл до 0,1 відсотка часу. Обладнання радіокерування моделями може працювати без обмежень робочого циклу Б01 |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 діапазон 32 додатка до рішення Європейської Комісії (ЄС) 2017/1483 | 27140 - 27150 кГц | максимальна ефективна випромінювана потужність до 100 мВт. Робочий цикл до 0,1 відсотка часу. Обладнання радіокерування моделями може працювати без обмежень робочого циклу Б01 |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 діапазон 33 додатка до рішення Європейської Комісії (ЄС) 2017/1483 | 27190 - 27200 кГц | максимальна ефективна випромінювана потужність до 100 мВт. Робочий цикл до 0,1 відсотка часу. Обладнання радіокерування моделями може працювати без обмежень робочого циклу Б01 |  |
|  |  |  |  |  | ERC/DEC/(01)11 ERC/REC 70-03 ERC/DEC/(01)12 | 34,995 - 35,225 МГц | П02 або Б01 |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 діапазон 35 додатка до рішення Європейської Комісії (ЄС) 2017/1483 | 40,66 - 40,675 МГц | максимальна ефективна випромінювана потужність до 10 мВт Б01 |  |
| 53. Індуктивні радіозастосування | малопотужні радіозастосування |  | ДСТУ ETSI EN 300 330:2018 (ETSI EN 300 330:2017, IDT) ETSI EN 303 417 | ДСТУ ETSI EN 300 330:2018 (ETSI EN 300 330:2017, IDT) ETSI EN 303 417 | ERC/REC 70-03 діапазон 1 додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 9 - 59,75 кГц | напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 діапазон 3 додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 59,75 - 60,25 кГц | напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 діапазон 4 додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 60,25 - 74,75 кГц | напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 діапазон 5 додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 74,75 - 75,25 кГц | напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 діапазон 6 додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 75,25 - 77,25 кГц | напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м. виміряна на відстані 10 м |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 діапазон 7 додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 77,25 - 77,75 кГц | напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 діапазон 8 додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 77,75 - 90 кГц | напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 діапазон 9 додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 90 - 119 кГц | напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 діапазон 10 додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 119 - 128,6 кГц | напруженість магнітного поля 66 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 діапазон 11 додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 128,6 - 129,6 кГц | напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 діапазон 12 додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 129,6 - 135 кГц | напруженість магнітного поля 66 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 діапазон 13 додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 135 - 140 кГц | напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 діапазон 14 додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 140 - 148,5 кГц | напруженість магнітного поля 37,7 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 діапазон 15 додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 148,5 - 5000 кГц | напруженість магнітного поля мінус 15 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м у будь-якій смузі 10 кГц. Для систем, що працюють із смугою пропускання більш як 10 кГц, загальна напруженість поля мінус 5 дБмкА/м на відстані 10 м. Пристрої радіочастотної ідентифікації (RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) застосовуються тільки у смузі радіочастот 400 - 600 кГц |  |
|  |  |  |  | ДСТУ ETSI EN 300 330:2018 (ETSI EN 300 330:2017, IDT) | ERC/REC 70-03 діапазон 20 додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 3155 - 3400 кГц | напруженість магнітного поля 13,5 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 діапазон 21 додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 5000 - 30000 кГц | напруженість магнітного поля мінус 20 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м у будь-якій смузі 10 кГц. Для систем, що працюють із смугою пропускання більш як 10 кГц, загальна напруженість поля мінус 5 дБмкА/м на відстані 10 м |  |
|  |  |  |  | ДСТУ ETSI EN 300 330:2018 (ETSI EN 300 330:2017, IDT) ETSI EN 303 417 | ERC/REC 70-03 діапазон 22 a додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 6765 - 6795 кГц | напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |
|  |  |  |  | ДСТУ ETSI EN 300 330:2018 (ETSI EN 300 330:2017, IDT) | ERC/REC 70-03 діапазон 24 додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 7400 - 8800 кГц | напруженість магнітного поля 9 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 діапазон 25 додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 10200 - 11000 кГц | напруженість магнітного поля 9 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 діапазон 27 a додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 13553 - 13567 кГц | напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 діапазон 28 a додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 26957 - 27283 кГц | напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |
|  |  |  | ДСТУ ETSI EN 302 208 | ДСТУ ETSI EN 302 208 | ERC/REC 70-03 рішення 2006/771/ЄС від 9 листопада 2006 р. із доповненнями | 865 - 869 МГц | експлуатація обладнання здійснюється всередині приміщення відповідно до Б01, якщо максимальна ефективна випромінювана потужність не перевищує 2 Вт. При цьому передача запитувача у смузі радіочастот 865 - 869 МГц із зазначеною максимальною ефективною випромінюваною потужністю дозволена лише в межах чотирьох каналів із центральними частотами 865,7 МГц, 866,3 МГц, 866,9 МГц і 867,5 МГц; кожна із максимальною смугою пропускання 200 кГц. Радіообладнання не повинно створювати радіозавади та вимагати захисту від радіоелектронних засобів спеціального призначення П01 |  |
| 54. Радіопереговорні пристрої | малопотужні радіозастосування | радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб | ДСТУ ETSI EN 300 220 |  |  | 433,05 - 434,79 МГц | Б01 |  |
| 55. Спеціалізовані пристрої технологічних користувачів | малопотужні радіозастосування |  |  | ДСТУ ETSI EN 305 550 | ERC/REC 70-03 діапазон 74 a додатка до рішення Європейської Комісії (EU) 2019/1345 | 57 - 64 ГГц | еквівалентна ізотропна випромінювана потужність до 100 мВт і максимальна потужність передавача до 10 мВт Б01 |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 діапазон 76 додатка до рішення Європейської Комісії (EU) 2019/1345 | 61 - 61,5 ГГц | еквівалентна ізотропна випромінювана потужність до 100 мВт Б01 |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 діапазон 76 додатка до рішення Європейської Комісії (EU) 2019/1345 | 122 - 122,25 ГГц | еквівалентна ізотропна випромінювана потужність до 10 дБм у смузі радіочастот 250 МГц і мінус 48 дБм/МГц за горизонтального кута нахилу діаграми спрямованості антени вище 30° Б01 |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 діапазон 76 додатка до рішення Європейської Комісії (EU) 2019/1345 | 122,25 - 123 ГГц | еквівалентна ізотропна випромінювана потужність до 100 мВт Б01 |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 діапазон 76 додатка до рішення Європейської Комісії (EU) 2019/1345 | 244 - 246 ГГц | еквівалентна ізотропна випромінювана потужність до 100 мВт Б01 |  |
| 56. Спеціалізовані пристрої телеметрії транспортних засобів | малопотужні радіозастосування |  |  | ETSI EN 302 608 | ERC/REC 70-03 діапазон 19 додатка до рішення Європейської Комісії (EU) 2019/1345 | 984 - 7484 кГц | використовується для зв'язку між коліями та потягами в системі Eurobalise для залізничного транспорту у присутності потяга із використанням дистанційного живлення в діапазоні 27 МГц. Напруженість магнітного поля 9 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м, і робочий цикл до 1 відсотка часу. Радіообладнання не повинно створювати радіозавади та вимагати захисту від радіоелектронних засобів спеціального призначення Б01 |  |
|  |  |  |  | ETSI EN 302 609 | ERC/REC 70-03 діапазон 23 додатка до рішення Європейської Комісії (EU) 2019/1345 | 7300 - 23000 кГц | використовується для зв'язку між коліями та потягами в системі Euroloop для залізничного транспорту у присутності потяга із використанням дистанційного живлення в діапазоні 27 МГц. Напруженість магнітного поля мінус 7 дБмкА/м, застосування вимоги до антени із урахуванням ETSI EN 302 609 і рекомендації 70-03 здійснюється відповідно до Б01. Радіообладнання не повинно створювати радіозавади та вимагати захисту від радіоелектронних засобів спеціального призначення |  |
|  |  |  |  | ETSI EN 302 608 | ERC/REC 70-03 | 27090 - 27100 кГц | використовується для дистанційного живлення і "лінії вниз" у системах Bailise/Eurobailise для залізничного транспорту. Опціонально може використовуватися для активації Loop/Euroloop. Напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, центральна частота 27,095 МГц. Радіообладнання не повинно створювати радіозавади та вимагати захисту від радіоелектронних засобів спеціального призначення Б01 |  |
|  |  |  | ДСТУ ETSI EN 302 065-1:2018 (ДСТУ ETSI EN 302 065-1:2016, IDT) ETSI EN 303 883 ETSI TR 103 314 ДСТУ ETSI EN 302 065-3 | ДСТУ ETSI EN 302 065-3 | ECC/DEC/(06)04 звіт СЕПТ 45 рішення Європейської Комісії (ЄС) 2019/785 (пункт 3 додатка) | 3,4 - 4,8 ГГц 6 - 9 ГГц | використовується тільки у системах доступу до автомобільного та залізничного транспорту. Радіообладнання не повинно створювати радіозавади та вимагати захисту від радіоелектронних засобів спеціального призначення. До радіообладнання застосовуються положення пункту 10 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355 Б01 |  |
|  |  |  | ITS |  | рекомендація 208 (BKP-19) ITU-R M.1890 M.2084 M.2121 ERC/REC 70-03 діапазони 88 і 89 додатка до рішення Європейської Комісії (EU) 2019/1345 звіт Європейської Комісії 228 | 5855 - 5875 МГц | використовується тільки для організації інфраструктури автомобільних доріг. Максимальна еквівалентна ізотропна випромінювана потужність до 33 дБм, щільність еквівалентної ізотропної випромінюваної потужності до 38 дБм/МГц. Радіообладнання не повинно створювати радіозавади та вимагати захисту від радіообладнання широкосмугового радіодоступу, що використовує смуги радіочастот 5725 - 5850 МГц відповідно до П01, а також не повинно створювати радіозавади та вимагати захисту від радіоелектронних засобів спеціального призначення. Радіообладнання ITS на автомобілі використовується відповідно до Б01. До радіообладнання застосовуються положення пункту 10 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355 |  |
|  |  |  | ITS | ETSI EN 302 571 | резолюція 237 (BKP-15) рекомендація 208 (BKP-19) ITU-R M.1453 M.1890 M.2084 M.2121 M.2228 M.2322 M.2445 2008/671/EC ECC/DEC/(08)01 звіт Європейської Комісії 228 звіт Європейської Комісії 101 звіт Європейської Комісії 290 | 5875 - 5920 МГц 5925 - 5935 МГц | використовується у системах зв'язку між транспортними засобами, транспортними засобами та інфраструктурою. Еквівалентна ізотропна випромінювана потужність до 40 дБм. Радіообладнання не повинно створювати радіозавади та вимагати захисту від радіообладнання широкосмугового радіодоступу, що використовує смуги радіочастот 5725 - 5850 МГц, відповідно до П01, а також не повинно створювати радіозавади та вимагати захисту від радіоелектронних засобів спеціального призначення. Радіообладнання ITS на автомобілі використовується відповідно до Б01. До радіообладнання застосовуються положення пункту 10 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355 |  |
|  |  |  | ITS | ДСТУ ETSI EN 302 686:2018 (ETSI EN 302 686:2011, IDT) | ERC/REC 70-03 діапазон 77 додатка до рішення Європейської Комісії (EU) 2019/1345 ECC/DEC/(09)01 звіт Європейської Комісії 113 | 63,72 - 65,88 ГГц | використовується у системах зв'язку між транспортними засобами, транспортними засобами та інфраструктурою. Еквівалентна ізотропна випромінювана потужність до 40 дБм. До радіообладнання застосовуються положення пункту 10 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355 Б01 |  |
|  |  |  |  | ETSI EN 303 360 | ERC/REC 70-03 діапазон 79 b додатка до рішення Європейської Комісії (EU) 2019/1345 ECC/DEC/(16)01 | 76 - 77 ГГц | використовується у системах виявлення перешкод на роторних апаратах. Пікова еквівалентна ізотропна випромінювана потужність до 30 дБм, максимальна середня щільність потужності до 3 дБм/МГц, робочий цикл до 56 відсотків часу. До радіообладнання застосовуються положення пункту 10 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355 Б01 |  |
| 57. Медичні радіоімпланти | малопотужні радіозастосування |  | EN 302 195 | EN 302 195 | ERC/REC 70-03 діапазон 2 додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 9 - 315 кГц | напруженість магнітного поля 30 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м Б01 |  |
|  |  |  | ДСТУ ETSI EN 302 536 | ДСТУ ETSI EN 302 536 | ERC/REC 70-03 діапазон 16 додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 315 - 600 кГц | напруженість магнітного поля мінус 5 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м. Робочий цикл до 10 відсотків часу Б01 |  |
|  |  |  | ДСТУ ETSI EN 302 510 | ДСТУ ETSI EN 302 510 | ERC/REC 70-03 діапазон 34 додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC 90/385/EEC | 30 - 37,5 МГц | максимальна ефективна випромінювана потужність до 1 мВт. Робочий цикл до 10 відсотків часу Б01 |  |
|  |  |  | EN 302 537 | EN 302 537 | ERC/DEC/(01)17 діапазон 41 додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC 93/42/EEC 90/385/EEC | 401 - 402 МГц | максимальна ефективна випромінювана потужність до 25 мкВт. Робочий цикл до 0,1 відсотка часу Б01 |  |
|  |  |  | ДСТУ ETSI EN 301 839 | ДСТУ ETSI EN 301 839 | ERC/DEC/(01)17 діапазон 42 додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 402 - 405 МГц | максимальна ефективна випромінювана потужність до 25 мкВт Б01 |  |
|  |  |  | EN 302 537 | EN 302 537 | ERC/DEC/(01)17 діапазон 43 додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC 93/42/EEC 90/385/EEC | 405 - 406 МГц | максимальна ефективна випромінювана потужність до 25 мкВт. Робочий цикл до 0,1 відсотка часу Б01 |  |
|  |  |  | EN 301 559 | EN 301 559 | ERC/REC 70-03 діапазон 59 додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC 90/385/EEC | 2483,5 - 2500 МГц | максимальна еквівалентна ізотропна випромінювана потужність до 10 мВт. Робочий цикл до 10 відсотків часу Б01 |  |
| 58. Пристрої збору медичних даних | малопотужні радіозастосування |  | ULP-WMCE (Ultra Low Power Wireless Medical Capsule Endoscopy) | ETSI EN 303 520 | ERC/REC 70-03 діапазон 86 додатка до рішення Європейської Комісії (EU) 2019/1345 звіт Європейської Комісії 267 | 430 - 440 МГц | використовується медичними пристроями короткого радіуса дії із максимальною середньою щільністю ефективної випромінюваної потужності до мінус 50 дБм / 100 кГц, загальна потужність до мінус 40 дБм / 10 МГц (обидва граничні значення вимірюються поза тілом пацієнта) Б01 |  |
|  |  |  | MBANS (Medical Body Area Network Syste) | ДСТУ ETSI EN 303 203 | ERC/REC 70-03 діапазон 59 a додатка до рішення Європейської Комісії (EU) 2019/1345 | 2483,5 - 2500 МГц | використовується медичними пристроями короткого радіуса дії із максимальною еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю до 1 мВт із шириною каналу до 3 МГц і робочим циклом до 10 відсотків часу Б01 |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 діапазон 59 b додатка до рішення Європейської Комісії (EU) 2019/1345 звіт Європейської Комісії 201 | 2483,5 - 2500 МГц | використовується медичними пристроями короткого радіуса дії із максимальною еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю до 10 мВт із шириною каналу до 3 МГц та робочим циклом до 2 відсотків часу Б01 |  |
| 59. Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої | малопотужні радіозастосування | радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб |  |  | ITU-R SM.1056 SM.2180 | 16,7 - 19,4 кГц | промислові випромінювальні пристрої П02 або Б01 |  |
|  |  |  |  |  |  | 20,4 - 23,7 кГц 40 - 48 кГц 59 - 70 кГц 72 - 74 кГц 429 - 451 кГц 871 - 889 кГц 1720 - 1800 кГц 2610 - 2650 кГц | промислові, наукові та медичні випромінювальні пристрої П02 або Б01 |  |
|  |  |  |  |  | примітка PP MCE 5.138 ITU-R SM.1056 | 6767 - 6794 кГц 5150 - 5410 кГц | промислові, наукові та медичні випромінювальні пристрої П02 або Б01 |  |
|  |  |  |  |  | примітка PP MCE 5.150 ITU-R SM.1056 | 13424 - 13696 кГц | промислові випромінювальні пристрої П02 або Б01 |  |
|  |  |  |  |  | примітка PP MCE 5.150 ITU-R SM.1056 | 13553,2 - 13566,8 кГц | наукові та медичні випромінювальні пристрої П02 або Б01 |  |
|  |  |  |  |  | примітка PP MCE 5.150 ITU-R SM.1056 | 26850 - 27390 кГц | промислові випромінювальні пристрої П02 або Б01 |  |
|  |  |  |  |  | примітка PP MCE 5.150 ITU-R SM.1056 | 26957 - 27283 кГц | наукові та медичні випромінювальні пристрої П02 або Б01 |  |
|  |  |  |  |  | ITU-R SM.1056 SM.2180 | 40,3 - 41,1 МГц | промислові та наукові випромінювальні пристрої. Використання такої смуги радіочастот загальними користувачами здійснюється відповідно до примітки У092 додатка 1 до плану П02 або Б01 |  |
|  |  |  |  |  | примітка PP MCE 5.150 ITU-R SM.1056 | 40,66 - 40,7 МГц | медичні випромінювальні пристрої. Використання такої смуги радіочастот загальними користувачами здійснюється відповідно до примітки У092 додатка 1 до плану П02 або Б01 |  |
|  |  |  |  |  | ITU-R SM.1056 SM.2180 | 80,6 - 82,2 МГц | промислові випромінювальні пристрої П02 або Б01 |  |
|  |  |  |  |  | примітка PP MCE 5.150 ITU-R SM.1056 | 61 - 61,5 ГГц 122 - 123 ГГц 244 - 246 ГГц | промислові, наукові та медичні випромінювальні пристрої П02 або Б01 |  |
|  |  |  |  | ДСТУ EN 55011 (CISPR 11) | примітка PP MCE 5.150 ITU-R SM.1056 SM.2180 | 433,05 - 433,79 МГц 5725 - 5875 МГц 24 - 24,05 ГГц 41,3 - 43,4 ГГц 45 - 47,4 ГГц 47,2 - 49,6 ГГц | промислові, наукові та медичні випромінювальні пристрої П02 або Б01 |  |
|  |  |  |  |  | примітка PP MCE 5.150 ITU-R SM.1056 SM.2180 | 2400 - 2500 МГц | промислові, наукові та медичні випромінювальні пристрої П02 або Б01 |  |
| 60. Радіолокаційні вимірювання | малопотужні радіозастосування | радіовизначення | ДСТУ ETSI EN 302 372 | ДСТУ ETSI EN 302 372 | ERC/REC 70-03 діапазон 60 додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 4500 - 7000 МГц | використовується пристроями для вимірювання рівня заповнення закритих резервуарів (TLPR) із максимальною еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю до 24 дБм всередині закритого резервуара і встановлюється виключно в металевих або залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях із матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникливості Б01 |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 діапазон 64 додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 8500 - 10600 МГц | використовується пристроями для вимірювання рівня заповнення закритих резервуарів (TLPR) із максимальною еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю до 30 дБм всередині закритого резервуара і встановлюється виключно в металевих або залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях із матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникливості Б01 |  |
|  |  |  | EN 302 729 | EN 302 729 | ECC/DEC/(11)02 діапазон 67 додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 24,05 - 26,5 ГГц | використовується для вимірювання рівня заповнення резервуарів (LPR) із максимальною піковою еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю до 26 дБм / 50 МГц і середньою еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю до мінус 14 дБм/МГц Б01 |  |
|  |  |  | ДСТУ ETSI EN 302 372 | ДСТУ ETSI EN 302 372 | ERC/REC 70-03 діапазон 68 додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 24,05 - 27 ГГц | використовується пристроями для вимірювання рівня заповнення закритих резервуарів (TLPR) із максимальною еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю до 43 дБм всередині закритого резервуара і встановлюється виключно в металевих або залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях із матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникливості Б01 |  |
|  |  |  |  |  |  | 35 - 37,5 ГГц | використовується пристроями для вимірювання рівня заповнення закритих резервуарів (TLPR) із максимальною еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю до 43 дБм всередині закритого резервуара і встановлюється виключно в металевих або залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях із матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникливості Б01 |  |
|  |  |  | ДСТУ ETSI EN 302 372 EN 302 729 | ДСТУ ETSI EN 302 372 EN 302 729 | ECC/DEC/(11)02 ERC/REC 70-03 діапазони 74 b, 74 c додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 57 - 64 ГГц | використовується для вимірювання рівня заповнення відкритих і закритих резервуарів (LPR, TLPR) із максимальною еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю до 43 дБм всередині закритого резервуара, піковою еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю до 35 дБм / 50 МГц і середньою еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю до мінус 2 дБм/МГц у відкритому резервуарі та встановлюється виключно в металевих або залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях із матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникливості Б01 |  |
|  |  |  |  |  | ECC/DEC/(11)02 ERC/REC 70-03 діапазон 78 b додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 75 - 85 ГГц | використовується для вимірювання рівня заповнення відкритих і закритих резервуарів (LPR, TLPR) із максимальною еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю до 43 дБм всередині закритого резервуара, піковою еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю до 34 дБм / 50 МГц і середньою еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю до мінус 3 дБм/МГц у відкритому резервуарі та встановлюється виключно в металевих або залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях із матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникливості Б01 |  |
|  |  | телематика транспортних систем | ДСТУ ETSI EN 302 858 | ДСТУ ETSI EN 302 858 | ERC/REC 70-03 ECC/DEC/(04)10 діапазон 70 b додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 24,05 - 24,075 ГГц 24,15 - 24,25 ГГц | використовується виключно автомобільними радарами безпеки дорожнього руху із еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю до 100 мВт Б01 |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 ECC/DEC/(04)10 діапазон 69 a додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 24,075 - 24,15 ГГц | використовується виключно автомобільними радарами безпеки дорожнього руху із еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю до 0,1 мВт. Під час роботи із еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю до 100 мВт повинні використовуватися додаткові технології запобігання завадовому впливу Б01 |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 ECC/DEC/(04)10 діапазон 71 додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 24,25 - 24,495 ГГц | використовується виключно наземними транспортними радарами із еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю до мінус 11 дБм і робочим циклом до 0,25 %/с/25 МГц Б01 |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 ECC/DEC/(04)10 діапазон 73 додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 24,495 - 24,5 ГГц | використовується виключно наземними транспортними радарами із еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю до мінус 8 дБм і робочим циклом до 1,5 %/с/5 МГц Б01 |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 ECC/DEC/(04)10 діапазон 72 додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 24,25 - 24,5 ГГц | використовується виключно наземними транспортними радарами переднього огляду із еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю до 20 дБм і робочим циклом до 5,6 %/с/25 МГц та заднього огляду із еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю до 16 дБм і робочим циклом до 2,3 %/с/25 МГц Б01 |  |
|  |  |  | ДСТУ ETSI EN 302 686 | ДСТУ ETSI EN 302 686 ДСТУ ETSI TR 102 400 | ECC Report 113 діапазон 77 додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 63 - 64 ГГц | використовується інтелектуальними транспортними системами (ІТС) із еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю до 40 дБм Б01 |  |
|  |  |  | ДСТУ ETSI EN 301 091-1 ДСТУ ETSI EN 301 091-2 EN 303 360 | ДСТУ ETSI EN 301 091-1 ДСТУ ETSI EN 301 091-2 EN 303 360 | ECC/DEC/(16)01 діапазон 79 додатка до рішення Європейської Комісії 2013/752/EC | 76 - 77 ГГц | використовується телеметричними пристроями транспорту та дорожнього руху із піковою еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю до 55 дБм і середньою ізотропною випромінюваною потужністю до 50 дБм, для імпульсних радарів середня ізотропна випромінювана потужність до 23,5 дБм Б01 |  |
|  |  |  | ДСТУ ETSI EN 302 264 | ДСТУ ETSI EN 302 264 | ECC/DEC/(04)03 директива 2004/104/EC | 77 - 81 ГГц | використовується радарами короткого радіуса дії із максимальною середньою щільністю потужності до мінус 3 дБм / 1 МГц і піковою еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю до 55 дБм Б01 |  |
| 61. Радіолокаційне зондування ґрунту | малопотужні радіозастосування | радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби |  |  |  | 150 МГц 250 МГц 500 МГц 700 МГц 900 МГц | П02 або Б01 |  |
| 62. Аматорський радіозв'язок | аматорська | аматорський радіозв'язок |  | EN 301 783 |  | 135,7 - 137,8 кГц 1850 - 2000 кГц 10100 - 10150 кГц 50 - 52 МГц 5650 - 5670 МГц 10,1 - 10,15 ГГц 75,5 - 77,5 ГГц 79 - 81 ГГц 122,25 - 123 ГГц 136 - 141 ГГц 241 - 248 ГГц | упроваджується на вторинній основі відповідно до Регламенту аматорського радіозв'язку України. Смуга радіочастот 50 - 52 МГц використовується на вторинній основі із максимальною потужністю передавача до 50 Вт за умови врахування місць розміщення і теоретичних зон покриття території України сигналами передавачів телевізійного мовлення із використанням першого телевізійного каналу. Крім того, напруженість поля, яку створює станція аматорської служби у смузі радіочастот 50 - 52 МГц, не повинна перевищувати разрахункове значення + 6 дБ(мкВ/м) на висоті 10 м над рівнем землі протягом більше 10 відсотків часу вздовж кордону країн із діючими передавачами аналогового телевізійного мовлення ЕД |  |
|  |  |  |  |  |  | 7000 - 7100 кГц 14000 - 14250 кГц 21000 - 21450 кГц 24890 - 24990 кГц 28 - 29,7 МГц 144 - 146 МГц 24 - 24,05 ГГц 47 - 47,2 ГГц 77,5 - 78 ГГц 134 - 136 ГГц 248 - 250 ГГц | упроваджується на первинній основі відповідно до Регламенту аматорського радіозв'язку України ЕД |  |
|  |  |  |  |  |  | 1810 - 1850 кГц 3500 - 3800 кГц 7100 - 7200 кГц 14250 - 14350 кГц 18068 - 18168 кГц 430 - 440 МГц | упроваджується на первинній основі сумісно із іншими радіослужбами відповідно до Регламенту аматорського радіозв'язку України ЕД |  |
| 63. Аматорський супутниковий радіозв'язок | аматорська супутникова | аматорський супутниковий радіозв'язок |  |  | ERC/REC 74-01 (додаток 6) | 7000 - 7100 кГц 14000 - 14250 кГц 18068 - 18168 кГц 21000 - 21450 кГц 24890 - 24990 кГц 28 - 29,7 МГц 144 - 146 МГц 435 - 438 МГц 24 - 24,05 ГГц 47 - 47,2 ГГц 77,5 - 78 ГГц 134 - 136 ГГц 248 - 250 ГГц | упроваджується на первинній основі відповідно до Регламенту аматорського радіозв'язку України ЕД |  |
|  |  |  |  |  |  | 5660 - 5670 МГц (Земля - космос) 5830 - 5850 МГц (космос - Земля) 76 - 77,5 ГГц 78 - 79 ГГц 79 - 81 ГГц (космос - Земля) 136 - 141 ГГц 241 - 2481 Гц | упроваджується на вторинній основі відповідно до Регламенту аматорського радіозв'язку України ЕД |  |
| 64. Безпроводове забезпечення заходів загальнодержавного або міжнародного рівня | фіксована, рухома |  |  |  | ECC Report 204 ECC Report 219 ERC/REC 25-10 рішення Європейської Комісії (ЄС) 2016/339 CEPT Report 52 резолюція 229 MCE-P ECC/REP 76 | 30,01 - 48,975 МГц 440 - 442,125 МГц 442,525 - 447,74 МГц 448,14 - 694 МГц 2010 - 2025 МГц 2100 - 2110 МГц 2200 - 2290 МГц 2300 - 2400 МГц 2400 - 2500 МГц 5150 - 5350 МГц 5470 - 5670 МГц 5725 - 5850 МГц 6,4 - 7,85 ГГц 8,025 - 8,5 ГГц 21,2 - 23,6 ГГц 47,2 - 50,2 ГГц | смуги радіочастот використовуються на території здійснення заходу. Експлуатація радіообладнання електронного збору новин і PMSE дозволяється за умови нестворення радіозавад іншому радіообладнанню та радіоелектронним засобам спеціального призначення, що працюють у цих смугах радіочастот. Смуга радіочастот 33 - 48,975 МГц використовується відповідно до примітки У092 додатка 1 до плану П04 |  |
|  | рухома |  |  |  |  | 150,05 - 162,75 МГц 163,2 - 168,5 МГц 413 - 420 МГц 423 - 430 МГц 440 - 442,125 МГц 442,525 - 47,74 МГц 448,14 - 470 МГц | смуги радіочастот використовуються на території здійснення заходу для організації радіомереж ультракороткохвильового або транкінгового радіозв'язку із застосуванням базової станції із потужністю випромінювання до 20 Вт. Експлуатація радіообладнання дозволяється за умови нестворення радіозавад іншому радіообладнанню, що працює у цих смугах радіочастот. Смуги радіочастот 413 - 420 МГц і 423 - 430 МГц використовуються переважно як парні. Смуги радіочастот 150,05 - 168,5 МГц використовуються переважно відповідно до додатка 3 до плану П04 |  |
|  |  |  |  |  |  | 440 - 442,125 МГц 442,525 - 446 МГц 446,4 - 447,725 МГц 448,15 - 470 МГц | смуги радіочастот використовуються на території здійснення заходу для організації безпосереднього або конвенціонального зв'язку із потужністю випромінювання станцій, що носяться, - до 1 Вт, що возяться, - до 5 Вт. Експлуатація радіообладнання дозволяється за умови нестворення радіозавад іншому радіообладнанню, що працює у цих смугах радіочастот П04 |  |
|  | радіомовна, малопотужні радіозастосування |  |  |  | рішення Європейської Комісії 2014/641/EU ERC/REC 70-03 ERC/REC 25-10 | 174 - 230 МГц 470 - 694 МГц 694 - 790 МГц 821 - 832 МГц 1785 - 1804,8 МГц | смуги радіочастот використовуються на території здійснення заходу. Експлуатація радіообладнання PMSE дозволяється за умови нестворення радіозавад іншому радіообладнанню, що працює у цих смугах радіочастот П04 |  |
|  | фіксована супутникова, рухома супутникова |  |  |  | CEPT/ERC/REC 13-03 CEPT/ERC/REC 11-01 ECC/DEC/(05)10 | 1525 - 1559 МГц 1610,6 - 1660,5 МГц 2483,5 - 2500 МГц 3400 - 4200 МГц 4500 - 4800 МГц 5725 - 5920 МГц 5925 - 7025 МГц 10,7 - 11,7 ГГц 12,5 - 13,25 ГГц 13,75 - 14,5 ГГц 17,3 - 21,2 ГГц 27,5 - 31 ГГц | смуги радіочастот використовуються на території здійснення заходу. Експлуатація радіообладнання дозволяється за умови нестворення радіозавад іншому радіообладнанню, що працює у цих смугах радіочастот. Можливі обмеження місць (території) встановлення пересувних земних станцій супутникової мережі збирання новин (VSAT-терміналів і SNG), що накладаються Генеральним штабом Збройних Сил і враховуються під час здійснення присвоєнь радіочастот П04 |  |
|  | фіксована |  |  |  | ERC/REC 12-09 ECC/REC/(09)01 | 57 - 64 ГГц | радіообладнання використовується в режимі "точка - точка" за умови нестворення радіозавад іншому радіообладнанню, що працює у цих смугах радіочастот П04 |  |
|  |  |  |  |  | ECC/REC/(05)07 ECC Report 124 ITU-R RA.1031-2 резолюція 750 (BKP-12) | 74 - 76 ГГц 84 - 86 ГГц | радіообладнання використовується в режимі "точка - точка" за умови нестворення радіозавад іншому радіообладнанню, що працює у цих смугах радіочастот П04 |  |
| Радіотехнології. які застосовуються спеціальними користувачами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. Середньохвильовий радіозв'язок | повітряна рухома |  |  |  |  | 325 - 525 кГц 2182 кГц 2850 - 22000 кГц |  |  |
| 66. Короткохвильовий радіозв'язок | морська рухома |  |  |  |  | 1,5 - 24 МГц |  |  |
|  | рухома |  |  |  |  | 0,15 - 32 МГц |  |  |
|  | повітряна рухома |  |  |  |  | 2 - 30 МГц |  |  |
| 67. Ультракороткохвильовий радіозв'язок | морська рухома |  |  |  |  | 100 - 399,975 МГц |  |  |
|  | рухома |  |  |  |  | 20 - 645 МГц 20 - 174 МГц 230 - 450 МГц |  |  |
|  | повітряна рухома |  |  |  |  | 20 - 60 МГц 100 - 400 МГц 406 МГц 451,125 - 452,825 МГц 461,125 - 462,825 МГц 1525 - 1559 МГц 1626,5 - 1660,5 МГц |  |  |
| 68. Транкінговий радіозв'язок | рухома |  |  |  | ERC/REC T/R 25-08 | 380,875 - 393,95 МГц 394,95 - 400,05 МГц |  |  |
|  |  |  |  |  | ERC/REC T/R 25-08 | 144 - 174 МГц 403 - 430 МГц 442,125 - 442,525 МГц 447,74 - 448,14 МГц |  |  |
|  | рухома, за винятком повітряної рухомої |  |  |  | ERC/REC | 400,15 - 413 МГц 420 - 423 МГц 442,125 - 442,525 МГц 447,74 - 448,14 МГц |  |  |
| 69. Радіолокація | радіолокаційна |  |  |  |  | 150 - 1750 кГц 100 - 219 МГц 220 - 335,4 МГц 400 - 1433 МГц 735 - 745 МГц 1029 - 1031 МГц 1089 - 1091 МГц 1249 - 1351 МГц 1575 - 2543 МГц 2625 - 3387 МГц 3900 - 4200 МГц 8880 - 9600 МГц 35,9 - 36 ГГц 4,45 - 35,7 ГГц |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 76 - 77,5 ГГц | використовується радарами короткого радіуса дії із максимальною середньою щільністю потужності до мінус 3 дБм / 1 МГц, піковою еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю до 55 дБм і середньою ізотропною випромінюваною потужністю до 50 дБм, для імпульсних радарів середня ізотропна випромінювана потужність до 23,5 дБм |  |
| 70. Метеорологічна радіолокація | радіолокаційна |  |  |  |  | 5670 - 5690 МГц | П01 |  |
| 71. Радіонавігація | радіонавігаційна |  |  |  |  | 0,15 - 1,352 МГц 75 МГц 100 - 399,975 МГц |  |  |
| 72. Повітряна радіонавігація | повітряна радіонавігаційна |  |  |  |  | 100 кГц 150 - 1750 кГц 1,85 - 1,95 МГц 10,2 - 13,6 МГц 74,8 - 75,2 МГц 4200 - 4400 МГц 4450 - 10345 МГц 13250 - 13400 МГц 100 - 2672 МГц |  |  |
| 73. Радіозв'язок у системі передавання даних | рухома |  |  |  |  | 2232 - 2300 МГц 4800 - 5000 МГц 5500 - 5670 МГц 5690 - 5920 МГц 300 - 315 МГц 450,86 - 457,1 МГц 460,86 - 467,1 МГц |  |  |
| 74. Радіорелейний зв'язок | рухома |  |  |  |  | 52 - 645 МГц 1300 - 1400 МГц 2200 - 2300 МГц 3456 - 3814 МГц 5260 - 5670 МГц 5480 - 5580 МГц 5689 - 6179 МГц 12,0 - 13,5 ГГц 1300 - 1427 МГц 1497,5 - 1710 МГц 2170 - 2300 МГц 2483,5 - 2500 МГц 1500 - 2000 МГц 7100 - 8400 МГц |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1900 - 2700 МГц | у смузі радіочастот 1920 - 2170 МГц видача дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів припиняється з початку конверсії |  |
|  |  |  |  |  |  | 14,4 - 15,4 ГГц 36 - 37,5 ГГц |  |  |
| 75. Фіксований радіозв'язок | фіксована |  |  |  |  | 1,5 - 60 МГц 146 - 174 МГц 403 - 430 МГц 2000 МГц 2400 - 2440 МГц 9370 МГц |  |  |
| 76. Тропосферний зв'язок | рухома |  |  |  |  | 476 - 525 МГц 576 - 626 МГц 4435 - 4555 МГц 4630 - 4750 МГц |  |  |
| 77. Супутниковий радіозв'язок | рухома супутникова |  |  |  |  | 406 - 406,1 МГц 1500 - 15000 МГц |  |  |
|  | фіксована супутникова |  |  |  |  | 10950 - 11200 МГц 12500 - 12750 МГц 14000 - 14500 МГц |  |  |
|  | радіомовна супутникова |  |  |  |  | 12250 - 12500 МГц |  |  |
| 78. Супутниковий радіозв'язок із використанням земних станцій на мобільних платформах (ESOMPs) | фіксована супутникова |  |  |  | резолюція 156 (BKP-15) ITU-R S.1782 ECC/DEC/(13)01 | 19,7 - 20,2 ГГц | використовується геостаціонарними супутниковими системами у напрямку космос - Земля для зв'язку із земними станціями на мобільних платформах (потяг, морське судно, повітряне судно, будь-який інший транспортний засіб), що застосовується як частина супутникової мережі для здійснення обміну інформацією |  |
|  |  |  |  |  |  | 29,5 - 30 ГГц | використовується земними станціями супутникового зв'язку на мобільних платформах (потяг, морське судно, повітряне судно, будь-який інший транспортний засіб), що застосовується як частина супутникової мережі для здійснення обміну інформацією у напрямку Земля - космос |  |
| 79. Спеціальна радіотехнологія | рухома |  |  |  |  | 1,5 - 1000 МГц 1001 - 1299 МГц 1,3 - 68 ГГц |  |  |
| 80. Аналогове звукове мовлення | радіомовна |  |  |  |  | 526,5 - 1606,5 кГц 66 - 74 МГц 87,5 - 108 МГц |  |  |
| 81. Аналогове телевізійне мовлення | радіомовна |  |  |  |  | 174 - 230 МГц |  |  |
| 82. Повітряна радіотелеметрія та радіодистанційне керування | рухома |  |  |  |  | 410 - 413 МГц 420 - 423 МГц 442,125 - 442,525 МГц 447,74 - 448,14 МГц 450,86 - 457,1 МГц 460,86 - 467,1 МГц | дозволяється використання повітряною рухомою радіослужбою за умови нестворення радіозавад та невимагання захисту від радіообладнання загальних користувачів, що працюють у сусідніх та сумісних смугах радіочастот |  |
|  |  |  |  |  |  | 917 - 920 МГц | за умови нестворення радіозавад та невимагання захисту від радіообладнання стільникового радіозв'язку загальних користувачів, що працюють у сусідніх смугах радіочастот. До радіоелектронних засобів повітряної радіотелеметрії та радіодистанційного керування застосовуються умови та обмеження, що встановлені в країнах Європи - членах НАТО |  |
|  |  |  |  |  |  | 2300 - 2350 МГц | за умови нестворення радіозавад та невимагання захисту від радіообладнання загальних користувачів, що працюють у сусідніх та сумісних смугах радіочастот |  |
|  |  |  |  |  |  | 4400 - 4950 МГц |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5350 - 5470 МГц | за умови нестворення радіозавад та невимагання захисту від радіообладнання широкосмугового радіодоступу загальних користувачів, що працюють у сусідніх смугах радіочастот |  |
| 83. Радіотелеметрія та радіодистанційне керування | повітряна рухома |  |  |  |  | 1675 - 1690 МГц 1690 - 1700 МГц 1700 - 1710 МГц 2200 - 2290 МГц | К01. Строк впровадження використання радіотехнології 1 січня 2022 р. |  |
| 84. Міжнародний мобільний зв'язок IMT | рухома | стільниковий радіозв'язок | LTE (Long-Term Evolution та подальші релізи) |  | ERC/REC/15(01) резолюція 224 резолюція 760 | 703 - 733 МГц 758 - 788 МГц | смуги радіочастот 703 - 733 МГц і 758 - 788 МГц є парними |  |
| 85. Міжнародний мобільний зв'язок IMT-2020 | рухома | стільниковий радіозв'язок | 5G NR (New radio) (та подальші релізи) | ETSI TS 123 501 ETSI TS 138 401 | рішення Європейської Комісії (ЄС) 2016/687 рішення Європейської Комісії (ЄС) 2017/899 ECC/REC/(15)01 резолюція 224 резолюція 760 | 703 - 733 МГц 758 - 788 МГц | смуги радіочастот 703 - 733 МГц і 758 - 788 МГц є парними |  |
| 86. Гідролокація | морська рухома |  |  |  |  | 10 - 50 кГц 200 - 900 кГц 1700 - 1800 кГц |  |  |
| 87. Гідроакустичний зв'язок | морська рухома |  |  |  |  | 21 - 35 кГц 300 - 4000 кГц |  |  |

{Розділ 2 в редакції Постанови КМ № 1253 від 01.11.2024; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 976 від 13.08.2025, № 262 від 25.02.2026}